[image: image3.jpg])

Arhitecti si Ingineri asociati

Mun. Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-17, Cam. B2I|, et. 2




beneficiar: SC GAMIATRICOS COM SRL PRIN POPA DANIELA

denumirea lucrării: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, RECONVERSIE 

FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ MIXTĂ – 

PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI INDIVIDUALE, 

CLINICĂ MEDICALĂ, LOCURI DE JOACĂ, SPAȚII COMERCIALE ȘI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, 

SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A TERENULUI 
[image: image3.jpg]amplasament: STR. ISLAZ, NR. 11, MUN. TG-JIU, JUD. GORJ

1. INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI
	
	DENUMIREA PROIECTULUI
	:
	ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, RECONVERSIE

FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ MIXTĂ –

PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI INDIVIDUALE,

CLINICĂ MEDICALĂ, LOCURI DE JOACĂ, SPAȚII COMERCIALE ȘI

DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,

SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A TERENULUI

	
	BENEFICIAR
	:
	SC GAMIATRICOS COM SRL

PRIN POPA DANIELA

	
	AMPLASAMENT 
	:
	STR. ISLAZ, NR. 11, MUNICIPIUL TG-JIU, 

JUD. GORJ

	
	NUMĂR PROIECT
	:
	                                   94/2022

	
	FAZA
	:
	P.U.Z. -PLAN URBANISTIC ZONAL

	
	PROIECTANT
	:
	S.C.   ARHIPULS PROJECT   S.R.L.

	
	
	
	


1.2. OBIECTIVUL DOCUMENTAȚIEI
Prezenta documentație stabilește funcțiuniile, lotizarea, accesul auto /pietonal al acestora și  condițiile de construire din punct de vedere urbanistic pentru terenuri (nr. cad. 58327, nr. cad. 56132, nr. cad. 56133, nr. cad. 61003), situate în Târgu Jiu, Str. Islaz, Nr. 11, jud. Gorj, în vederea realizării obiectivului: 
“ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ MIXTĂ –PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI INDIVIDUALE, CLINICĂ MEDICALĂ, LOCURI DE JOACĂ, SPAȚII COMERCIALE ȘI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A TERENULUI”
Conform prevederilor Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitatea teritorială de referință U.T.R. 2 zonă industrială nord – subzonă I.2.5. -întreprinderii industriale.
Funcțiunea propusă de investitor și susținută prin prezentul PUZ este: 

-complex rezidențial de locuințe colective cu regim de înălțime de la, S+P+E, P+E, până la S+P+7E, P+7E, cu servicii (spații comerciale, birouri, clinică medicală, grădiniță, ...) și locuințe individuale (tip izolate sau cuplate) cu regim de înălțime de la P, S+P, până la P+1+M, S+P+1+M.
Pentru terenurile de referință se propune modificarea zonei funcționale existentă în PUG – U.T.R. 2. din I.2.5 (zonă unități industriale) în zonă L, IS (zonă locuințe colective, individuale și servicii).
Situația actuală din teren arată ca zona actuală este o zonă mixtă – pe ambele parți ale străzii Islaz, cât si în continuarea ei se regăsesc: locuințe colective și individuale, birouri, depozitare, industrie și servicii, și nu dispune de dotări pentru folosința zilnică (spații comerciale pentru produse alimentare și nealimentare).
Pentru vecinătățiile din Vest-Nord (zonă industrală), unităţile cu capacitate mică de producţie, comerciale şi de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor colective și individuale noi propuse. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii, reprezentând limita suprafeţei unităţii respective. Pentru unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

Pe terenurile studiate, (față de zona industrială) se propune o zonă tampon de spațiu verde cu plantații de arbori și arbuști și carosabil auto (2 benzi x 3.50m) și pietonal (pe ambele sensuri de 1.00 / 2.00m) pentru a amplasa construcțiile propuse la min. 15m față de limita de proprietate, respectiv față de zona industrială.
Prin prezenta documentație se stabilesc condițiile pentru:
-Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare
-Reglementarea caracterului terenului studiat

-Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă
-Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor

-Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate
-Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE ȘI BAZA LEGALĂ

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:
Plan Urbanistic General – TG-JIU
Regulament Local de Urbanism

Planuri Cadastrale – sc. 1:5000 , 1:1000, 1:500
Plan Topografic – sc. 1:2000
Studiu geotehnic

Baza legală:

Legea 350/2001 – Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul cu modificările și completările ulterioare.
Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările și completările ulterioare.

Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000.
Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000.

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.
-Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2701/2010.
Ordin nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009.
Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE
2.1. EVOLUȚIA ZONEI
Terenurile în studiu se încadrează în unitatea teritorială de referință U.T.R. 2 – zonă industrială, și sunt situate în intravilanul Municipiului Tg-Jiu.
Folosința actuală a terenurilor studiate, este curți-construcții și drum, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.  451 din 29.03.2022 și Extraselor de     Carte Funciară pentru Informare.
    Terenurile studiate (nr. cad. 58327-suprafață 5.066mp, nr. cad. 56132-suprafață 1.953mp, nr. cad. 56133-suprafață 52.314mp, nr. cad. 61003-suprafață 2.662mp

total suprafață studiată 61.995 mp) se află într-o zonă industrială - pe strada Islaz sunt amplasate funcțiuni mixte locuințe colective și individuale, birouri, depozitare, industrie și servicii, la fel și în imediata învecinătate. 
 
2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenurile cu o suprafață totală de 61.995 mp din măsurători, respectiv din acte, au o formă neregulată și se învecinează: 

-Nord-Est cu: nr. cad. 44739 (Cale ferată) și nr. cad. 60829 (servicii)

-Sud-Vest cu: nr. cad. 58333 (Str. Islaz) și nr. cad. 60829 (servicii)

-Vest-Nord cu: nr. cad. 52560, nr cad. 5039/2 (ROMSILVA) și nr. cad. 35249 
( SC NEW LINK SRL)
-Est-Sud cu: nr. cad. 44739 (Cale ferată), nr. cad. 53140 (servicii), nr. cad. 58233 (locuințe colective) și nr. cad. 58333 (Str. Islaz)

În vecinătatea zonei studiate se disting următoarele zone diferențiate sub aspect funcțional:
 - sud : UTR 8 – locuințe individuale, Pandurașul
 - vest: UTR 7 – zonă locuințe, B-dul Ecaterina Teodoroiu 1
 - est: UTR 4, zonă locuințe individuale, Str. Narciselor
- nord: UTR 1 – zonă locuințe, B-dul Ecaterina Teodoroiu 2
Destinația terenurilor, conform PUG mun. Tg.- Jiu: zonă industrială Nord.
2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
Situat în partea de SV a Romaniei, la intersecția paralelei 4502’ latitudine N cu meridianul 23017’ longitudine E, la jumătatea distanței dintre Ecuator si Polul Nord, municipiul Târgu-Jiu se află în plina zonă temperată, cu cele mai favorabile conditii climatice.
Municipiul este amplasat la poalele Munților Parâng, în depresiunea subcarpatică Tg-Jiu - Câmpu Mare, din cadrul Subcarpaților Gorjului, la răscrucea celor mai importante drumuri ale județului Gorj: 
la N se face legatura cu Petroșani-Hateg-Deva 
la S cu Filiași – Craiova
la V cu Baia de Aramă - Drobeta Turnu Severin 
la E cu Novaci - Rm-Vâlcea.
     GEOLOGIA ȘI SEISMICITATEA


În plan vertical terenul nu prezintă denivelări seminificative. 

Conform P100-1/2013, seismicitatea zonei se caracterizează prin valoarea coeficientului ag = 0,15 g și a perioadei de colţ TC = 0,7 sec.


Terenul de fundare – fundația a fost calculată pentru un teren tip argilă nisipoasă, cu o presiune convențională pconv = 250 kPa.


Adâncimea minimă de îngheț este 80 cm, de la cota terenului.

2.4. CIRCULAȚIA

Terenurile studiate în prezentul P.U.Z. au acces carosabil și pietonal din: 

-Str. Islaz la Sud, cât și prin propunerea prelungirii străzii actuale si propunerea de străzi noi.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Zona studiată în suprafață de 61.995 mp nu este liberă de orice sarcină, și are construcții pe teren, ce se vor desființa. 

Folosința actuală a terenurilor este curți-construcții și drum. 
BILANȚ TERITORIAL
SUPRAFAȚĂ TOTALĂ TERENURI 61.995,00mp – 100,00%
-nr. cad. 58327 (suprafață 5.066mp)

-nr. cad. 56132 (suprafață 1.953mp)

-nr. cad. 56133 (suprafață 52.314mp)

-nr. cad. 61003 (suprafață 2.662mp)

    CONSTRUCȚII EXISTENTE 3.682,50mp – 5,94%

      LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII:

      SUPRAFATA TERENURI - 27.302,00mp 

CONSTRUCȚII PROPUSE - 10.920,80mp – 40,00%

CAROSABIL AUTO SI ALEI PROPUSE - 8.067,74mp – 29,54%
SPAȚIU VERDE - 8.316,18mp – 30,46%

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI – 40,00%
COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI – 4.00

NR. DE NIVELURI PROPUSE:S+P+E, P+E, până la S+P+7E, P+7E cu H.max. – 25.00m
LOCUINȚE INDIVIDUALE (TIP IZOLAT SAU CUPLAT):

      SUPRAFATA TERENURI - 34.693,00mp 

CONSTRUCȚII PROPUSE - 12.142,55mp – 35,00%

CAROSABIL AUTO SI ALEI PROPUSE - 10.350,00mp – 29,83%

SPAȚIU VERDE - 12.201,52mp – 35,17%

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI – 35,00%

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI – 0.800
NR. DE NIVELURI PROPUSE: P, S+P, până la P+1+M, S+P+1+M cu Hmax – 10.50m.
2.6. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

Alimentare cu apă și canalizare – în zona studiată există rețea de alimentare cu apă și canalizare din Str. Islaz.
Alimentare cu gaze naturale  – în zona studiată există rețea de alimentare cu gaze naturale din Str. Islaz.

Alimentare cu energie electrică  – în zona studiată există rețea de alimentare cu energie electrică din Str. Islaz.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factorii de poluare în zona limitrofă sunt provocați de circulația rutieră din proximitate. Prin funcțiunile propuse (locuințe colective , servicii și locuințe individuale izolate sau cuplate), activitatea propusă nu este poluantă. 
Se asigură un echilibru între suprafețele construite și suprafețele verzi prin aliniamentul propus de 5.00m (la locuințe colective și servicii) și 6.00m (la locuințe individuale) față de carosabilul auto și pietonal și prin procentul de ocupare al terenului.
Nu se vor depăși standardele și valorile limită de calitate a mediului.

În zonă nu există valori de patrimoniu natural ce necesită protecție.

Zona industrială existentă (vecinătatea de Vest-Nord) va fi stabilită astfel încât poluanţii să nu depăşească concentraţia maximă admisă în aerul ambiant din teritoriile protejate.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

   Zona a fost luată în studiu la solicitarea beneficiarului/investitorului pentru construirea unui complex rezidențial de locuințe colective cu servicii, locuințe individuale și parcelarea terenului (la locuințele individuale) și asigurarea accesului carosabil/pietonal, cât si asigurarea utilităților tehnico-edilitare, pentru construirea în timp a complexului propus.

Prin Certificatul de Urbanism eliberat de către Primăria Municipiului Tg-Jiu cu nr. 451 din 29.03.2022, se solicită elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism.
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.
Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice în diferite faze de elaborare și dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pe suprafețele de terenuri analizate în prezenta documentație au fost efectuate:

-Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste coordonate în sistem de proiecție stereografic 1970 – conform anexă la prezenta documnetație
-Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, tabel cu caracteristicile geotehnice ale pământurilor, profil sondaj geotehnic și raport geotehnic cu recomandăriile pentru execuția fundațiilor.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. TG-JIU ȘI STUDII URBANISTICE APROBATE ÎN ZONĂ

Pentru zona studiată prin PUZ, principalele prevederi ale P.U.G. sunt următoarele:

Folosința actuală a terenului este de curți construcții și drum.

Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate U.T.R. 2 – zonă industrială nord:
-Tipuri de subzone funcționale în U.T.R. 2: I, IS, LM, LI
-Funcțiunea dominantă: I 
Funcțiuni complementare admise în zonă: LM, LI, 
Soluția urbanistică propusă în cadrul studiului se referă în primul rând la modificarea zonei funcționale existente în PUG, și anume la trecerea din zonă industrială I, I.2.5 -întreprinderi industriale, în zonă locuințe colective, servicii și locuințe individuale L, IS
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se vor amenaja grădini verzi cu arbori/arbuști/flori/gazon în spatele construcțiilor cat și în fața lor (la stradă) în proporție de peste 30%.

Se vor amenaja spații de joacă pentru copii

Se vor amenaja alei pietonale în incinta parcelelor (la locuințele individuale), în jurul locuințelor colective, cât și paralele față de carosabilul auto. 

Accesul auto va fi realizat cu pante și rigole pentru îndepărtarea apelor pluviale de la construcții.

3.4. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Terenurile studiate au acces carosabil și pietonal din Str. Islaz.
Prelungirea străzii Islaz nu va afecta semnificativ traficul auto și pietonal din zonă având o lațime de 3,50m x (2benzi) cu trotuare laterale de 1m lațime și pistă de bicicliști de 1,20m.

3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI
Terenurile studiate se află intr-o zonă cu funcțiunea predominantă de industrie, conform Plan Urbanistic General se încadrează în unitatea de referință

UTR 2. Soluția urbanistică propusă se referă în primul rând la modificare zonei funcționale existente in PUG, și anume la trecerea din zonă industrială I, în zonă de locuințe colective, servicii și locuințe individuale cu funcțiuni complementare.

Prin această modificare se urmărește ca toate terenurile studiate să fie într-un singur complex de locuințe colective, individuale și serviciile aferente ale acestora, deoarece la fața locului str. Islaz pe ambele părți dispune de o zonă mixtă și se regăsesc: locuințe colective și individuale, birouri, depozitare, industrie și servicii.
Prin proiect se propune parcelarea terenului (la locuințele individuale), asigurarea accesului auto/pietonal) și construirea unor locuințe colective, servicii și locuințe individuale.

De asemenea se propune amenajarea circulațiilor auto, pietonale și amenajarea parcajelor. 
LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII:

-se propun tronsoane de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime: de la P+E, S+P+E, până la P+7E, S+P+7E.

- fiecare tronson dispune de un nivel subteran cu locuri de parcare (18 locuri de parcare la fiecare subsol al fiecărui tronson)
- unele tronsoane pot fi pe toate nivelurile spații comerciale și / sau birouri.

- etajul 1 la unele tronsoane poate fi: spațiu comercial sau birouri.

- etajul curent la fiecare tronson conține: câte 4 apartamente pe nivel cu 2 sau 3 camere. (pot fi dispuse pe fiecare nivel și garsoniere)

- tronsoanele de locuințe colective pot avea acoperiș sau pot fi tip terasă.

- aliniament stradal / retrageri tronsoane:

                                       -mimim 5.00m față de limita carosabilului (marginea străzii)

                                       -mimim 8.50m față de axul carosabilului (axul străzii)

                                       -limite laterale și posterioare: respectarea Codului Civil
LOCUINȚE INDIVIDUALE (TIP IZOLAT SAU CUPLAT)

-se propun locuințe individuale de tip izolat sau cuplat de la P, S+P, până la P+1+M,  S+P+1+M, cu câte două locuri  de parcare pe parcelă.
- locuințele individuale pot avea subsol sau demisol.

- locuințele individuale pot avea acoperiș sau pot fi tip terasă.

- aliniament stradal / retrageri locuințe individuale:

                                        -mimim 6.00m față de limita carosabilului (marginea străzii)

                                        -mimim 3.00m față de limita posterioară

                                        -limite laterale: respectarea Codului Civil

Loturi / Parcele Locuințe individuale (de tip izolat sau cuplat)

- LOT 1 suprafata 749.47mp

- LOT 2 suprafata 725.95mp

- LOT 3 suprafata 720.97mp

- LOT 4 suprafata 720.99mp

- LOT 5 suprafata 719.23mp

- LOT 6 suprafata 722.38mp

- LOT 7 suprafata 718.11mp

- LOT 8 suprafata 722.02mp

- LOT 9 suprafata 724.61mp

- LOT 10 suprafata 726.21mp

- LOT 11 suprafata 723.09mp

- LOT 12 suprafata 723.58mp

- LOT 13 suprafata 717.77mp

- LOT 14 suprafata 710.76mp

- LOT 15 suprafata 702.43mp

- LOT 16 suprafata 702.05mp

- LOT 17 suprafata 702.33mp

- LOT 18 suprafata 699.97mp

- LOT 19 suprafata 700.30mp

- LOT 20 suprafata 704.09mp

- LOT 21 suprafata 713.45mp

- LOT 22 suprafata 717.87mp

- LOT 23 suprafata 719.52mp

- LOT 24 suprafata 777.28mp

- LOT 25 suprafata 715.35mp

- LOT 26 suprafata 717.48mp

- LOT 27 suprafata 717.25mp

- LOT 28 suprafata 714.64mp

- LOT 29 suprafata 717.82mp

- LOT 30 suprafata 714.02mp

- LOT 31 suprafata 713.31mp

- LOT 32 suprafata 714.27mp

- LOT 33 suprafata 717.36mp

- LOT 34 suprafata 750.78mp
POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII:

  P.O.T. maxim admis=40,00%

         C.U.T. maxim admis=4.00

Nr. Niv. maxim admis=S+P+E,P+E.....S+P+7E, P+7E 
- H. max. 25.00m 

LOCUINȚE INDIVIDUALE (TIP IZOLAT SAU CUPLAT)

  P.O.T. maxim admis=35,00%

         C.U.T. maxim admis=0.800

Nr. Niv. maxim admis=P+1+M – H. max. 10.50m
REGIMUL  DE ALINIERE 


Amplasarea clădirilor  în incintă se va realiza conform prevederilor care vor fi impuse prin PUZ, din planșa de reglementări și anume:

Retrageri:

LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII:

                 -mimim 5.00m față de limita carosabilului (marginea străzii)

                                     -mimim 8.50m față de axul carosabilului (axul străzii)

                                     -limite laterale și posterioare: respectarea Codului Civil

LOCUINȚE INDIVIDUALE (TIP IZOLAT SAU CUPLAT)

                    -mimim 6.00m față de limita carosabilului (marginea străzii)

                                         -mimim 3.00m față de limita posterioară

                                         -limite laterale: respectarea Codului Civil
REGIM DE ÎNĂLȚIME 

Propunerile, sunt precizate în planul urbanistic zonal (PUZ -planșa nr. 3) în corelare cu dorințele beneficiarului sunt de: 
-Construire complex rezidențial cu locuințe colective cu servicii aferente cu regim de înălțime de la S+P+E, P+E, până la S+P+7E, P+7E, locuințe individuale de tip izolat sau cuplat cu regim de înălțime de la P, S+P, până la P+1+M, S+P+1+M și lotizarea terenului la locuințele individuale.
PLANTAȚII - ELEMENTE DE MOBILIER URBAN
Se vor organiza plantații de către beneficiar în incintă minim 30% din suprafața terenului. 

Se vor realiza plantații decorative: Thuya, Buxus, se vor planta pomi de medie înălțime iar spațiile de circulații  vor fi marcate prin pavimente, elemente de iluminat de exterior, etc.

ÎMPREJMUIRI
Împrejmuirea terenului se va realiza conform Regulamentului de Urbanism al municipiului Tg. Jiu, cu respectarea prevederilor PUZ. 
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
În zonă, la nivel stradal există:

-rețea electrică

-rețea de gaze naturale

-rețea de apă și canalizare

Construcțiile propuse vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare existente de: alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică și colectare deșeuri.
Utilitățile se vor racorda la rețelele existente în zonă, după elaborarea proiectelor tehnice de specialitate.
ALIMENTAREA CU APĂ
Se va realiza prin conectarea la rețeaua existentă in zonă (Apa Regio Gorj).
CANALIZAREA MENAJERĂ

Se va realiza prin conectarea la rețeaua existentă in zonă (Apa Regio Gorj)
CANALIZAREA PLUVIALĂ – EVACUAREA APELOR PLUVIALE
Apele pluviale de pe construcții vor fi colectate și dirijate spre spațiile verzi prin drenuri. Apele pluviale de pe carosabilul auto vor fi dirijate prin rigole la canalizarea pluvială.
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică se face prin racordarea la rețeaua existentă în zonă, în conformitate cu soluția emisă prin Avizul tehnic de Racordare (Distribuție Oltenia).
ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Obiectivul va constituii noi consumatori de gaze naturale în zonă. Pentru alimentarea cu gaze naturale a construcțiilor propuse se va solicita Studiu de Soluție 
(Distrigaz Sud Rețele).
REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Construcțiile propuse se vor racorda la rețelele de telecomunicații pe baza comenzii efectuate de beneficiar la un operator de specialitate, care îi va asigura cerințele conform temei. La proiectare și execuție se repectă prevederile tuturor normativelor în vigoare.
EVACUAREA DEȘEURILOR MENAJERE

Deșeurile  menajere  vor fi depozitate  în europubele  de incintă  și vor fi evacuate  periodic  prin serviciile de salubritate abilitate pentru astfel de servicii, în baza unui contract ferm cu beneficiarul construcției.

3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort, și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.
Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice, estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.
Prin regulamentul local de urbanism se prevede asigurarea de min. 10% spații verzi, iar în prezentul studiu se propune la locuințele colective cu servici min. 31,97% spații verzi, iar la locuințele individuale min. 46,14% spații verzi.
PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR

Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua stradală existentă în zonă, prin intermediul unui branșament. Prezentul studiu nu implică evacuarea de ape uzate sau epurate în emisar natural. Evacuarea apelor uzate se va realiza în rețeaua de canalizare interioară și apoi în rețeaua centralizată. 
În perioada de implementare a proiectului se vor adopta măsuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafețelor excavate sau a depozitelor temporare de pământ, precum și a materialelor solubile sau antrenabile cu apă.
Personalul va fi instruit corespunzător. Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui să dețină toate inspecțiile tehnice necesare, care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianți sau produse petroliere.

În aceste condiții riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi va fi redusă.
Se vor asigura toalete ecologice pentru personal în perioada de implementare.

Specificul activităților ce se vor desfășura în spațiile propuse nu vor produce poluare apelor.

PROTECȚIA AERULUI
Tipurile de poluanți ce pot fi emiși în perioada de construcție prin surse difuze, sunt reprezentate de emisii de gaze de eșapament de la motorarele termice cu aprindere prin compresie, care vor acționa utilajele tehnologice și mijloacele de transport folosite în activitatea de șantier, în care pot fi identificate următoarele substanțe poluante: hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf și fum.
Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente și utilaje de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare.

De asemenea, în sezonul cald, se recomandă stropirea abundentă cu apă a depozitelor de pământ excavat, precum și a platformelor și căilor de acces pentru a minimiza raspândirea prafului în atmosferă.
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR

În prezent, sursele de zgomot din zona analizată provin de la traficul rutier din zona amplasamentului.
În perioada de execuție, sursele de zgomot vor fi reprezentate de:
-utilajele folosite la realizarea construcțiilor betonate

-manipularea materialelor de construcții în interiorul șantierului

Limitele maxime pentru nivelurile de zgomot (Leq), în cartierele de locuințe prevăzute de normele legale (Ord. M.S. nr. 119/2014) sunt următoarele:

-în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1.50m înălțime față de sol, să nu depășească 55 Db și curba de zgomot Cz 50.
-în perioada nopții, între orele 23-07, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1.50m înălțime față de sol, să nu depășească 45 Db și curba de zgomot Cz 40. 
Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(L(AeqT)), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestre închise, nu trebuie să depășească 35Db și curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele 23-07), nivelul de zgomot L(AeqT) nu trebuie să depășească 30 dB și curba de zgomot 25 Cz.
În perioada de exploatare, dat fiind specificul activității, nu se vor produce zgomote peste limitele maxime admisibile.

Se impune utilizarea de echipamente și utilaje performante, care să genereze nivelele minime de zgomot și vibrații.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

În activitatea de funcționare nu sunt folosite substanțe radioactive, în zonă înregistrându-se numai valori normale ale fondului natural de radiații (cosmic, geologic).

PROTECȚIA SOLULUI ȘI SUBSOLULUI
Deșeurile rezultate în timpul construcției, vor fi colectate în recipienți speciali ce se vor depozita în spațiul amenajat în acest scop, și vor fi ridicate în baza unui contract încheiat cu o firmă de salubritate. În perioada de execuție, sursele de poluare pot fi reprezentate de:
-depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții.
-deșeurile menajere depozitate în locuri necorespunzătoare (altele decât cele special amenajate în acest sens).
-deversarea apelor din toaletele ecologice sau fisurarea unui recipient de colectare aferent acestora.
-utilajele folosite în cadrul șantierului, în condiițile reparării sau alimentării cu combustibil în șantier

Activitatea se va desfășura strict în zona avizată prin actele de reglementare obținute pentru investiție.
Se interzice ocuparea unor altor suprafețe, necuantificate ca fiind necesare în economia investiției.

Se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării, pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier și se va achiziționa material absorbant. Se va interveni prompt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor în porțiunile de sol.
Apele uzate menajere provenite de la personalul ce își desfășoară activitatea în cadrul șantierului vor fi evacuate prin vidanjare/curățare de o firmă specializată.
Suprafețele prevăzute în proiect vor fi afectate temporar și vor fi reabilitate și redate circuitului inițial. La finalul lucrărilor de construcție nu trebuie să existe pe amplasament alte suprafețe ocupate definitiv, decât cele necesare funcționării obiectivului. Nu se vor lăsa pe amplasament depozite de agregate sau de pământ rezultat din excavații.
PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ȘI ACVATICE
Toată zona învecinată acestui amplasament este antropizată, fiind preponderente construcțiile pentru servicii: Energo furnizare srl, MG Electric Automation, Renato House, Locuințe colective P+3, industriale: Piroux Group, precum și căi feroviare și rutiere. Măsurile propuse pentru minimizarea zgomotului și protecția aerului/apei au efecte pozitive și în cazul protecției ecosistemelor terestre sau acvatice pe perioada de amenajare a organizării de șantier. 
PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC
Toate măsurile definite pentru protecția aerului, protecția împotriva zgomotului – sunt măsuri și în cazul protecției așezărilor umane.

În perioada executării lucrărilor de construire se va avea în vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzător de lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare.
Lucrările de amenajare ale obiectivului se vor desfășura cu respectarea legislației în vigoare.
GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Deșeurile rezultate în cadrul obiectivului sunt:
-deșeuri rezultate în urma realizării investiției
-deșeuri rezultate în urma funcționării obiectivului
Se vor asigura dotările necesare pentru colectarea deșeurilor generate, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de funcționare, precum și contracte cu societăți autorizate să preia deșeurile generate.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de amenajare, se numără următoarele:
-evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri

-alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opține de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri

-se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

-se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate
-se va instituii evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiîndu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora.
Pentru fiecare tip de deșeu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzătoare, astfel încăt să nu existe riscul poluării factorilor de mediu.

GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

În categoria substanțelor toxice și periculoase intră rezidurile (solide și lichide) evacuate din industrii (compuși organici, solvenți organici halogenați, fenoli, cianuri organice, reziduri radioactive, etc).
Pe amplasament nu există în prezent surse de poluare cu substanțe toxice și periculoase.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

A fost analizat regimul juridic al terenurilor în zona studiată precum și modul de circulație al terenurilor în funcție de destinația propusă.
Zonele de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:

-Zonă industrială (Nord)
-Strada Islaz (Sud)

-Zonă servicii (Vest)

-Cale ferată (Est)
4. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ MIXTĂ – PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI INDIVIDUALE, CLINICĂ MEDICALĂ, LOCURI DE JOACĂ, SPAȚII COMERCIALE ȘI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A TERENULUI s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

S-au întocmit studii adiacente (studiu topografic, studiu geotehnic) conform Certificatului de Urbanism și cerințelor avizatorilor.

S-au întocmit documentațile pentru obținerea avizelor și acordurile cerute prin certificatul de urbanism, introducându-se în documentație avizele, condițiile și restricțiile impuse prin aceste avize.


La baza criterilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:


-corelarea prezentei documentații urbanistice cu Planul Urbanistic General al Mun. Tg-Jiu și situația actuală din teren.

-asigurarea amplasamentului și amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă.

-zonificarea funcțională a teritoriului având ca scop creșterea eficienței

-rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și de mediu

-consolidarea municipiului prin compensarea cu noile capacități de locuire și dotări aferente propuse.
Oportunitatea realizării PUZ - ului solicitat se justifică prin:

- condițiile de amplasament;

- reglementarea funcțiunilor acceptate în zonă;

- reglementarea regimului de înălțime, a procentului de ocupare a terenului și a coeficientului de utilizarea a terenului;


- crearea unei investiții ce asigură spații de locuit (locuințe colective și individuale cu spații dee servicii aferente acestora) 

-  rentabilizarea economică și reabilitarea urbanistică a unui teren amplasat într-o zonă de mare interes imobiliar.
         - extinderea rețelelor edilitare în zona studiată.

- modernizarea tramei stradale, si crearea unor accese noi: carosabile auto, piste de bicicliști si alei pietonale.

- crearea unor noi servicii și locuințe: spații comerciale, birouri, grădiniță, școală, clinică medicală, locuri de joacă, parcuri, spații verzi, locuințe colective și locuințe individuale pentru funcțiunile existente în zonă (locuințe colective și individuale, birouri, depozitare, industrie și servicii).

-zona în care se propune prezentul studiu este o zonă mixtă (locuințe colective și individuale, birouri, depozitare, industrie și servicii) și nu dispune de dotări pentru folosința zilnică (spații comerciale pentru produse alimentare și nealimentare).


Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare al terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată.


Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul aferent, devin odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism și autorizatii de construire, și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Târgu Jiu.
5. ANEXE
PLANUL URBANISTIC  ZONAL   


- va reglementa folosința actuală a  terenului destinat funcțiunii de  industrie - în teren pentru LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII ( SPAȚII COMERCIALE ȘI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, BIROURI, CLINICĂ MEDICALĂ, GRĂDINIȚĂ LOCURI DE JOACĂ) , LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI/SAU CUPLATE ȘI PARCELAREA TERNURILOR ACESTORA.

- P.U.Z.-ul are caracter de reglementare specifică detaliată pentru zona luată în studiu și asigură corelarea dezvoltării urbanistice a zonei, cu Planul Urbanistic General al Municipiului Tg. Jiu.


- Prin P.U.Z. se vor stabili obiectivele, reglementările de urbanism – permisiuni și restricții necesare a fi aplicate în utilizarea terenului și conformarea construcțiilor în zona studiată.

Pe baza analizei critice a situației existente, a prevederilor P.U.G. și a opiniei inițiatorului, conținutul P.U.Z. va trata următoarele categorii de probleme: 
      -Organizarea rețelei carosabile și pietonale de incintă în corelare cu cea existentă în zonă,
       -Zonificarea funcțională a incintei,
   
-Organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane,

-lndici și indicatori urbanistici:  

       regim de aliniere; 

     -regim de înălțime;- P.O.T., C.U.T.,

 -Dezvoltarea infrastructurii,

 -Statutul juridic și circulația  terenurilor,

 -Delimitarea și protejarea  fondului arhitectural- urbanistic și arheologic de patrimoniu.

 -Măsuri de  identificare si delimitare a efectelor unor riscuri naturale și antropice previzibile,

 -Măsuri de protecție a mediului,

 -Menționarea  obiectivelor de utilitate publică,

 -Reglementări - permisiuni și restricții - incluse în Regulamentul  Local de Urbanism.
                                                                                       Întocmit,  
                                                                                Arh. Cămui Iulian

                                                                          Arh. Cîrciumaru Claudiu Emil 
                                                                               Ing. Dijmărescu Cristian                                                      
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.
I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism
Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism și autorizații de construire, și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Tg-Jiu.
Regulamentul Local de Urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu, precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Aceasta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor acestora.
Regulamentul Local de Urbanism aferent Plan Urbanistic Zonal pentru: 
ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, RECONVERSIE 

FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ MIXTĂ – 

PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI INDIVIDUALE, 

CLINICĂ MEDICALĂ, LOCURI DE JOACĂ, SPAȚII COMERCIALE ȘI 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A TERENULUI, conform Avizului de Oportunitate nr. 47 din 17.02.2023 cuprinde Prescripții și Reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.
Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.
Regulamentul Local de Urbanism se aplică, în cazul de față la terenurile aflate în proprietatea Societății Gamiatricos Com, reprezentată prin Popa Daniela.
Zona studiată este formată din terenurile: 

-nr. cad. 58327 (suprafață 5.066mp)

-nr. cad. 56132 (suprafață 1.953mp)

-nr. cad. 56133 (suprafață 52.314mp)

-nr. cad. 61003 (suprafață 2.662mp)

Total suprafață studiată 61.995 mp
Terenurile în suprafață din acte de 61.995mp, având categoria de folosință curți-construcții și drum, au fost dobândite prin Contracte de Vânzare/Act dezmembrare/Încheiere de Autentificare: nr. 1880 din 31.05.2016, nr. 3836 din 09.10.2019, nr. 2216 din 27.06.2019, nr. 2216 din 27.06.2019
În prezent, terenurile studiate au destinație de curți-construcții / drum, așa cum rezultă din extrasele de carte funciară și nu sunt libere de construcții.
2. Baza Legală a Elaborării

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, RECONVERSIE 

FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ MIXTĂ – 

PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI INDIVIDUALE, 

CLINICĂ MEDICALĂ, LOCURI DE JOACĂ, SPAȚII COMERCIALE ȘI 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A TERENULUI,, în Municipiul Tg-Jiu, conform Avizului de Oportunitate nr. 47 din 17.02.2023 stau:
-Legea 350/2001 – Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul

-Ghid Privind Elaborarea și Aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM-007-2000.

-Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Tg-Jiu.
-Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă și Sănătate Publică privind modul de viață al populației.
-Legea administrației publice locale nr. 215/2001 actualizată

-Legea privind Regimul Juridic al Drumurilor nr. 82/1998
-Legea privind Proprietatea Publică și Regimul Juridic al acesteia nr. 213/1998

-Legea 10/1995 privind Calitatea în Construcții, reactualizată

-Legea 137/1995 privind Protecția Mediului, reactualizată

-Ghid privind Metodologia de Elaborare și Conținut Cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 – Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare și Consultare a Publicului.
-Planuri Urbanistice aprobate în Zonă (PUZ,PUD)
-Alte acte legislative specifice sau complementare amenajării teritoriului.
Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limita parcelelor reglementate:
Terenuri studiate in prezentul studiu de oportunitate:

-nr. cad. 58327 (suprafață 5.066mp)

-nr. cad. 56132 (suprafață 1.953mp)

-nr. cad. 56133 (suprafață 52.314mp)

-nr. cad. 61003 (suprafață 2.662mp)

Total suprafață studiată 61.995 mp

Limita zonei studiate este limita terenurilor studiate și figurată în planșele anexate Planului Urbanistic Zonal.
Zonificarea funcțională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de Reglementări.
      Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica.

3. Domeniul de Aplicare
Limita teritoriului studiat va avea următoarele repere: terenurile sunt delimitate:
-Nord-Est cu: nr. cad. 44739 (Cale ferată) și nr. cad. 60829 (servicii)

-Sud-Vest cu: nr. cad. 58333 (Str. Islaz) și nr. cad. 60829 (servicii)

-Vest-Nord cu: nr. cad. 52560 și nr. cad. 35249,

-Est-Sud cu: nr. cad. 44739 (Cale ferată), nr. cad. 53140 (servicii), nr. cad. 58233 (locuințe colective) și nr. cad. 58333 (Str. Islaz)

Reglementările propuse se aplică pe terenurile incluse în C.F. nr. 58327, 56132, 56133, 61003, respectiv CAD nr. 58327, 56132, 56133, 61003, – Mun. Tg-Jiu, în suprafață de 61.995mp.
Utilizări funcționale

Utilizări admise
Pentru terenurile studiate se propune construirea unui complex rezidențial de locuințe colective cu servicii (spații comerciale, birouri,...) de la S+P+E, P+E până la S+P+7E, P+7E, și locuințe individuale (tip izolate sau cuplate) de la P, S+P, până la P+1E+M, S+P+1E+M.
Zone de protecție și interdicție de construire

Zone de protecție

Nu este cazul.

Zone de interdicție de construire

Se impune amplasarea construcțiilor față de calea ferată la min. 30.00m 
FUNCȚIUNI ADMISE
- locuințe colective S+P+E, P+E.....S+P+7E, P+7E, locuințe individuale S+P, P, ....S+P+1E+M, P+1E+M și servicii complementare locuirii (spații comerciale, birouri, grădiniță, școală, clinică medicală,....etc.).

- echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

- scuaruri publice, locuri de joacă pentru copii, spații verzi.

- parcări subterane sau supraterane.

- funcțiuni comerciale, servicii complementare locuirii (spații comerciale, birouri, grădiniță, școală, clinică medicală....etc.).
Conform planului de Reglementări anexat documentației, funcțiunile permise sunt următoarele:

LI – Zonă pentru locuințe colective S+P+E, P+E..........S+P+7E, P+7E 
LM locuințe individuale S, P, ........S+P+1+M, P+1+M
IS – Zonă pentru instituții publice și servicii

SV – Zonă de parc, sport recreere, turism, scuar, spații verzi 

CP – Zonă pentru circulații pietonale
Funcțiuni interzise

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse, sau prin programul de activitate prelungit după orele 22.00.

- construcții provizorii sau depozitare en-gross.

- depozitări de materiale refolosibile.

- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice.

- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție, terenul vizibil din circulațiile publice.

- stații de betoane.

- autobaze: stații de întreținere auto
Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale. Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiul Târgu Jiu, și va avea o valabilitate de 10 ani.
4. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor
-Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.

Suprafața studiată pentru prezentul PUZ deține fond construit și nu deține patrimoniu natural.

5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și apărarea interesului public.


Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții
-Protecția față de poluare și alte riscuri

Pentru construirea locuințelor colective cu servicii și locuințelor individuale izolate/cuplate propuse și a instalațiilor aferente, în zonă se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului, și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată.  

-Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată în prealabil, prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

-Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția asigurării compatibiliății dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei ce face obiectul P.U.Z.

-Procentul de ocupare a terenului și înălțimea construcțiilor propuse

LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII:

  P.O.T. maxim admis=40,00%
         C.U.T. maxim admis=4.00
Nr. Niv. maxim admis=S+P+E, P+E.....S+P+7E, P+7E 

H. max. 25.00m
ZONA VERDE– 31,97% 

PARCARI AUTO-parcari subterane și supraterane

parcări subterane (18 locuri de parcare / tronson la subsol), și parcări supraterane la exterior (242 total locuri de parcare exterioare)
LOCUINȚE INDIVIDUALE (TIP IZOLAT SAU CUPLAT)

 P.O.T. maxim admis=35,00%
         C.U.T. maxim admis=0.800
Nr. Niv. maxim admis=S+P, P....S+P+1E+M, P+1E+M
H. max. 10.50m
ZONA VERDE– 46,14%
     PARCARI AUTO – max. 2 locuri de parcare pe parcelă/lot
6. Reguli de amplasare și retrageriile minime obligatorii
Amplasarea față de drumuri publice

-Autorizarea executării lucrărilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drum public, direct.

-Drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

-Se vor lua următoarele măsuri:
1. Completarea și Modernizarea accesului carosabil pentru a avea acces la locuințele colective cu servicii și la fiecare lot al locuințelor individuale.
2. Se vor realiza noi accese carosabile și alei pietonale în continuarea străzii Islaz, pentru a avea acces la toate construcțiile noi propuse.
3. Asigurarea locurilor de parcare. Se va asigura min. 1 loc de parcare pentru fiecare apartament + 10%locuri parcare vizitatori +4%locuri  pentru persoanele cu dizabilități (la locuințele colective și servicii) și câte 2 locuri de parcare în interiorul lotului pentru fiecare locuință individuală.
4. Accese pietonale. Autorizarea executării construcților și a amenajărilor este permisă numai dacă se asigură și accesul pietonal la fiecare tronson de locuințe colective și servicii cât si pentru fiecare  lot la locuințele individale, potrivit importanței și destinației construcției. Prin acces pietonal se înțelege - căi de acces pentru pietoni, dintr-un drum public care pot fi: trotuare sau după caz pe terenuri proprietate private, grevate de servitutea de trecere publică, conform legii.
Amplasarea față de aliniament și limite laterale/posterioare
Aliniamentul propus prin P.U.Z. se propune în raport cu Str. Islaz, și al carosabilelor nou propuse în continuarea străzii Islaz.

LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII:

- aliniament stradal / retrageri tronsoane:

                                       -mimim 5.00m față de limita carosabilului (marginea străzii)

                                       -mimim 8.50m față de axul carosabilului (axul străzii)

                                       -limite laterale și posterioare: respectarea Codului Civil

LOCUINȚE INDIVIDUALE (TIP IZOLAT SAU CUPLAT)

- aliniament stradal / retrageri locuințe individuale:

                                        -mimim 6.00m față de limita carosabilului (marginea străzii)

                                        -mimim 3.00m față de limita posterioară

                                        -limite laterale: respectarea Codului Civil

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai în condiițile în care se respectă:
-aliniamentul propus fața de stradă: 
5.00m de la Str. Islaz/carosabile noi propuse pentru locuințe colective și servicii

6.00m de la carosabile noi propuse pentru locuințe individuale.
-distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare: respectarea Codului Civil pentru locuințe colective și servicii.
-distanțele minime obligatorii față de limitele laterale: respectarea Codului Civil și posterioare 3.00m pentru locuințe individuale.

-distanțele minime necesare intervențiilor, în caz de incendiu stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.
Orientarea față de punctele cardinale

Zona are orientare bună față de punctele cardinale, pemițând locuințe colective cu servicii aferente zonei de locuit și locuințe individuale (izolate și cuplate) noi propuse cu respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Terenurile studiate au acces carosabil și pietonal din Str. Islaz. 

Se va prelungii strada Islaz și nu va afecta semnificativ traficul auto și pietonal din zonă având o lațime de 3,5m x (2benzi) cu trotuare laterale de 1m lațime, cât și pistă de bicicliști de 1,20m lățime.

Se va asigura carosabil auto de 7m lățime (2 benzi) și pietonal pe ambele sensuri ale carosabilului de 1.00m lățime pentru locuințele colective cu servicii, cât și pentru locuințele individuale propuse.
Se vor asigura racorduri auto și pietonale pentru a asigura accesul în fiecare tronson de locuințe colective cât și la fiecare parcelă a locuintelor individuale.  Accesul auto va fi realizat cu pante și rigole pentru îndepărtarea apelor pluviale de la construcții.

Accesul auto pentru fiecare construcție va aveam lațimea de min. 3.00m cu racord la strada de 1.00m.

Accesul pietonal pentru fiecare construcție se va realiza din trotuarele adiacente straziilor existente și propuse.

Accesul auto și pietonal pentru locuințele colective cu servicii și locuințele individuale (izolate sau cuplate) se va realiza din Str. Islaz si din stăzile noi propuse în continuarea străzii Islaz.
8. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, canalizare, gaze și energie electrică.
Realizarea de rețele edilitare

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul existenței posibilitățiilor de racord la rețelele existente de apă, canalizare și energie electrică. Extinderiile de rețele publice sau măririile de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.
Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar. Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, să se realizeze subteran.
Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare
Rețelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicații, drumuri publice sunt proprietatea publică a orașului.

Alimentarea cu apă și canalizare

Alimentarea cu apă rece
Alimentarea cu apă rece se va reazliza de la rețeaua municipală printr-o conductă de PEHD. Conductele de apă rece se vor termoizola cu tuburi izolante din elastomer cu grosimea de 9mm înainte de îngropare în șapa pardoselii sau în pereți.

 La trecerile conductelor prin pereți se vor monta țevi de protecție fixate cu mortar de ciment, iar spațiile dintre țeava de protecție și conductă se vor etanșa cu vată minerală.

Alimentarea cu apă caldă

Conductele de apă caldă se vor termoizola cu tuburi din elastomer de 9mm înainte de îngropare în pereți sau șapă.
Canalizarea

Apele uzate menajere colectate de la clădire vor fi evacuate gravitațional la căminele de canalizare cu descărcare, prin intermediul unui racord de canalizare PVC 160mm spre rețeaua municipală.

Legăturile obiectelor sanitare la conducta de canalizare se va realiza cu țevi din PPR pentru canalizare, etanșate cu garnituri, având diametrele cuprinse între 32mm și 110mm. Pentru schimbările de direcție se prevăd coturi pentru canalizare la 45°.
Adâncimea de pozare a conductelor de canalizare va fi sub limita de îngheț.
Alimentarea cu energie termică
Agentul termic este produs cu ajutorul centralelor termice în condensație folosinf combustibil gazos. Au fost propuse centrale în condensație deoarece randamentul este mult mai mare, decât a unor centrale murale obișnuite.
Prin recuperarea căldurii din gazele de ardere se ajunge la un randament maxim la 80/60 C de 98% și emisii NOX 44mg/kWh. Nivelul de putere acustică în interior (LWA) 37db.
Rețea de gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la stația de reglare, măsurare existentă în zonă, conform unui proiect de specialitate. De la aceste stații se alimentează consumatorul prin intermediul unei rețele de gaze naturale de presiune redusă.
Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua publică existentă, conform unui proiect de specialitate.

Telecomunicații

Pentru obiectivele propuse pe amplasamentele studiate, se prevede dotarea cu rețele de telecomunicații, internet, cablare, printr-un racord la rețelele existente în zonă. Dotarea zonei se va realiza în baza unui proiect elaborat de către o firmă specializată.

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunea terenurilor 
pentru construcții

Înălțimea construcțiilor

LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII 

NR. DE NIVELURI PROPUSE: de la S+P+E, P+E, până la S+P+7E, P+7E cu H.max.– 25.00m
LOCUINȚE INDIVIDUALE (TIP IZOLAT SAU CUPLAT)
NR. DE NIVELURI PROPUSE: de la P, S+P, până la P+1+M, S+P+1+M cu H.max. – 10.50m
Aspectul exterior al construcțiilor

-Autorizarea execuutării construucțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior, nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

-Este interzisă utilizarea azbocimentului, a tablei strălucitoare pentru acoperirea construcțiilor.

Procent de ocupare al terenurilor și coeficientul de utilizare al terenurilor

LOCUINȚE INDIVIDUALE (TIP IZOLAT SAU CUPLAT)

  P.O.T. maxim admis=35,00%
         C.U.T. maxim admis=0.800
LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII:

  P.O.T. maxim admis=40,00%
          C.U.T. maxim admis=4.00

10.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri
Parcaje

Parcajele sunt spații amenajate la sol, subsol, pentru staționarea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite cu prevederile R.G.U.
Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate.

Conform Regulamentului General de Urbanism, pentru construcții de locuințe este necesar 1 loc de parcare / pentru fiecare unitate de locuit.

Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spații verzi este interzisă
Suprafața spațiilor verzi 

Este obligatorie amenajarea și plantarea zonei destinate spațiului verde. Este obligatorie amenajarea și plantarea cu arbori și arbuști a zonelor verzi.
Împrejmuiri

Având în vedere funcțiunile propuse, se vor împrejmui loturile/parcelele aferente locuințelor individuale, restul funcțiunilor (locuințe colective și servicii), împrejmuirea este opțională.

11. Unități și subunități funcționale

Unitățile teritoriale de referință (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul străziilor, limite terenuri. Unităților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. 1 -Dispoziții generale, cât și prescripțiile prevăzute în – Regulamentul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de referință
– procent de ocupare a terenului (POT) – raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.
– coeficient de utilizare a terenului (CUT) – raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;
12. Prevederi la nivelul unitățiilor si subunitățiilor funcționale
L-locuințe

IS-instituții și servicii

I-unități industriale și depozitare

C-zonă centrală
P-spații plantate, agrement, sport

S-destinație specială

GC-gospodărie comunală

TE-echipare edilitară

II. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Investiția propusă va aduce beneficii zonei adiacente:

- extinderea rețelelor edilitare în zona studiată.

- modernizarea tramei stradale, si crearea unor accese noi: carosabile auto, piste de bicicliști si alei pietonale.

- crearea unor noi servicii și locuințe: spații comerciale, birouri, grădiniță, școală, clinică medicală, locuri de joacă, parcuri, spații verzi, locuințe colective și locuințe individuale pentru funcțiunile existente în zonă (locuințe colective și individuale, birouri, depozitare, industrie și servicii).

-zona în care se propune prezentul studiu este o zonă mixtă (locuințe colective și individuale, birouri, depozitare, industrie și servicii) și nu dispune de dotări pentru folosința zilnică (spații comerciale pentru produse alimentare și nealimentare).


Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că investiția propusă este oportună dezvoltării zonei, în conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism și poate avea un impact pozitiv din pct. de vedere socio-economic și administrativ în zonă.


Soluția urbanistică adoptată reglementează din pct. de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație. Certificatele de urbanism ce se vor elibera, vor cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.


Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizarea Planului Urbanistic Zonal, și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit,  

                                                                                Arh. Cămui Iulian

                                                                          Arh. Cîrciumaru Claudiu Emil 

                                                                               Ing. Dijmărescu Cristian                                                      
[image: image1.png]


[image: image2.png]



PAGE  
4


