PAGE  




BORDEROU PIESE SCRISE ȘI DESENATE

A. PIESE SCRISE:


FOAIE DE CAPĂT


LISTA DE SEMNĂTURI


C.U. NR. 550/19.04.2022 și C.U. NR. 821/18.06.2025 

RIDICARE TOPOGRAFICĂ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


ACT DE PROPRIETATE


AVIZ – OPORTUNITATE NR. 30/05.09.2022


AVIZ – APA REGIO NR. 6394/20.10.2022


AVIZ – DISTRIBUȚIE OLTENIA NR. 8134/13.10.2022


AVIZ – MAI NR. 3130370/02.11.2022


AVIZ – CFR NR. 72/2/567/07.12.2022


AVIZ - DISTRIGAZ NR. 18274-317,963,417/12,10,2022 și 

                                               NR. 68055-302.895.421/28.03.2025


AVIZ – COMISIA CIRCULAȚIE NR. 101949/22.05.2025


NOTIFICARE DSP NR. 19485/08.11.2022 


AVIZ – DSP NR. 4845/08.07.2024  și  

                                  NR. 501/C5-PO12-CIMPSRM/08.07.2024 


AVIZ - MEDIU NR. 4/17.04.2025

STUDIU GEOTEHNIC


MEMORIU DE PREZENTARE 


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
B. PIESE DESENATE:


PL.01. PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU


PL.02. SITUAȚIE EXISTENTĂ


PL.03. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONIFICARE


PL.04. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ECHIPARE EDILITARĂ


PL.05. CIRCULAȚIA JURIDICĂ A TERENURILOR ȘI OBIECTIVE DE   UTILITATE PUBLICĂ


PL.06. ILUSTRARE URBANISTICĂ
CUPRINSUL MEMORIULUI DE PREZENTARE 

1. INTRODUCERE

         1.1 Date de recunoaștere a documentației 
         1.2 Obiectul PUZ
         1.3 Surse documentare 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
        2.1 Evoluția zonei 
        2.2 Încadrarea în localitate
        2.3 Elemente de cadru natural
        2.4 Circulația
        2.5 Ocuparea terenurilor 
        2.6 Echipare edilitară

        2.7 Probleme de mediu 
        2.8 Opțiuni ale populației
 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

        3.1 Concluzii ale studilor de fundamentare

        3.2 Prevederi ale PUG 
        3.3 Valorificarea cadrului natural 
        3.4 Modernizarea circulației
        3.5 Zonificare functională – reglementări. Bilanț teritorial. Indici urbanistici 
        3.6 Dezvoltarea echipării edilitare 
        3.7 Protecția mediului
        3.8 Obiective de utilitate publică 
4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE
5. Anexe 
MEMORIU DE PREZENTARE


1. INTRODUCERE


1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
- Denumirea lucrării:  PENTRU RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ÎN ZONĂ MIXTĂ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE

ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, SOCIALE, COMERCIALE, SERVICII, AGREMENT ȘI TURISM 

- Proiectant:  S.C.  PVD ARHITECT S.R.L. Tg. - Jiu;


     șef proiect: arh. Pasăre Viorel Dorel 

              atestat RUR pentru categoriile D (PUG, PUZ) și E (PUD)


- Data elaborării:  IUNIE 2022
1.2.  Obiectul lucrării
Beneficiarul S.C. NEW LINK S.R.L. prin înputernicit Poenaru Stela a solicitat Primăriei mun. Tg.- Jiu aprobarea schimbării destinației terenului din zonă întreprinderi industriale în zonă locuințe și funcțiuni complementare în vederea lotizării terenului pe care îl deține pentru locuințe unifamiliale, individuale sau cuplate și construcții compatibile cu zona de locuințe (sociale, comerț, servicii, agrement și turism), drept pentru care a obținut Certificatul de Urbanism nr. 550 din 19.04.2022 și Certificatul de Urbanism nr. 821 din 18.06.2025. 
Nu este instituit un regim special asupra imobilului, dar pentru schimbarea destinației terenului și stabilirea unor reglementări privind funcțiunile și construcțiile propuse Primăria a considerat, necesar, elaborarea unui PUZ pentru terenul studiat.
Terenul este în totalitate proprietate privată și aparține societății SC NEW LINK SRL, în conformitate cu actul notarial nr. 80 din 15.01.2009 emis de notar public Nicolae Popescu Bejat, Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 43516 din 27.05.2022 și Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 29252 din 24.03.2025. 

Asupra imobilului sunt sarcini, drept de ipotecă legală în favoarea municipiului Tg- Jiu – Direcția Publică de Venituri și nu sunt servituți de utilitate publică. Reglementările fiscale sunt stabilite prin HCL Tg.- Jiu, cel pentru localități urbane.

Terenul studiat, cu nr. cadastral 35227, este situat în intravilanul municipiului Tg.- Jiu,  jud. Gorj, UTR 2  - zona industrială nord -  subzona I.2.5. întreprinderi industriale, la intersecția străzii Livezi cu drumul de servitute cu nr. cadastral 35264, pentru care sunt stabilite:

POT maxim admis = 50% și CUT maxim admis = 1,5. 

Folosința actuală a terenului studiat, în suprafață de 18.589,00 mp, este de teren curți-construcții, drum pentru întreprinderi industriale. 

În realitate, terenul este nefolosit și neexploatat, pe care au crescut copaci și arbuști necontrolat, haotic. 

Proiectul a fost întocmit pe baza temei de proiectare înaintată de către beneficiar, care prevede lotizarea terenului în vederea construirii de locuințe individuale sau cuplate și funcțiuni complementare (sociale, comerț, servicii, turism, agrement). 

Funcțiunea dominantă (locuințe) propusă de beneficiar și susținută prin prezentul studiu de oportunitate este în corelare cu vecinătatea de pe latura nord-vest și poate fi integrată în destinația dată prin PUG, aprobat, UTR 1 – zonă locuințe individuale B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 2. 

Terenul este situat la limita zonei industriale - UTR 2 cu zona de locuințe individuale - UTR 1, preponderent cu locuințe individuale P ... P+2 (așezate de-a lungul bulevardului Ecaterina Teodoroiu, la nord-vest și strada Livezi, la nord-est).

Terenul studiat se învecinează:

- la nord-est cu teren Primăria mun. Tg.- Jiu (str.  Livezi), 

- la sud-est cu teren cu nr. cadastral 35264 (drum de servitute),  

- la sud-vest cu teren cu nr. cadastral 61838, 

- la nord-vest cu Dogaru Areta, Gornoavă Ion, Olaru Petre, Maier Vasile,  

  Cernătoiu Ion, Popescu Ioana, Șerbănescu Gheorghe, Folcuț Dumitru. 

        Pe teren sunt construcții anexe degradate care necesită a fi desființate.   

        De asemenea sunt zone de teren cu gunoaie aruncate inestetic, astfel încât investițiile propuse pot aduce plus valoare proprietarului, zonei învecinate și localității. Terenul este plan cu declivități minore și nu necesită amenajări suplimentare pentru sistematizarea pe verticală.    

       Investițiile propuse pot aduce plus valoare proprietarului, zonei învecinate și localității. 


Prezentul Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) analizează impactul vizual asupra mediului natural prin implementarea unor construcții noi într-un spațiu liber din extravilanul municipiului Tg.- Jiu, precum și impactul asupra existenței și activității umane din zona imediat învecinată, în baza unor documentații cadastrale și documentații topografice reale. 


Obiectivul Planului Urbanistic Zonal constă în:

· justificarea organizării funcţionale a zonei (o cerinţă în vederea motivării necesităţii schimbării funcțiunii stabilite prin PUG pentru zona studiată);

· încadrarea în reţeaua de circulaţie existentă şi asigurarea completă cu utilităţi a zonei;
· enunţarea condiţiilor de amplasare şi realizare a construcţiilor propuse (distanţe, înălţime, POT, CUT).

Pe baza Planului Urbanistic Zonal aprobat şi a documentaţiilor de autorizare a construcţiei se vor putea solicita şi elibera autorizaţii de construire individuale pentru construcţiile  propuse și pentru lucrările conexe necesare.

Ținând cont că terenul studiat este înconjurat de construcții P ... P+2, se propune ca și construcțiile studiate să fie tratate în concordanță cu construcțiile învecinate în ceea ce privește regimul de înălțime (maxim P+2).

Prin prezentul studiu de intenție se stabilesc condițiile pentru:

· Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;

· Reglementarea caracterului, terenului studiat;

· Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă, dacă este cazul;

· Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

· Realizarea lucrărilor rutiere și  tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

· Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

1.3.  SURSE DOCUMENTARE:


Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:


    -    Plan Urbanistic General Târgu-Jiu, aprobat prin HCL nr. 279/2023;


    -    Regulament Local de Urbanism – Târgu-Jiu (RLU);

· Planul de amenajare a teritoriului judeţului Gorj, elaborat în 1997, de Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, S.C. URBANPROIECT S.A.

· Planul de amenajare a teritoriului judeţului Gorj, actualizare 2009-2011, întocmit de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti – Centrul de cercetare, proiectare, expertizare şi consulting, contract nr. 11/2009.

    -   Studiu aerofotografic - sursa Google Earth și 

                                               eTerra-Public - Geoportal ANCPI 

În vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal, beneficiarul a pus la dispoziţia proiectantului următoarele: 

    -  Certificatul de Urbanism nr. 550 din 19.04.2022 și nr. 821 din 18.06.2025;

         - Act Notarial nr. 80 din 15.01.2009 emis de notar public Nicolae Popescu Bejat; 

       -  Extras de carte funciară pentru informare nr. 43516 din 27.05.2022 și nr. 29252 din 24.03.2025; 

       -  Extras de plan cadastral (ortofotoplan) nr. 46733 din 07.06.2022;

    - Plan de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:2000, întocmit de ing. Andrei Marin;  


-  Plan topografic cu coordonate teren, întocmit de ing. Andrei Marin,  avizat de OCPI Gorj; 


-   Studiu geotehnic elaborat de S.C. FREYA PROJECT S.R.L.
     - Aviz de oportunitate nr. 30 din 05.09.2022 eliberat de Primăria municipiului Tg.- Jiu.


Bază legală:

· Legea 350/2001 – Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

· Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările și completările ulterioare;

· Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· Ghid privind elaborarea și aprobarea regulametelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000;

· Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul Ministrului lucrărilor publice și amenajăriiteritoriului nr. 176/N din 16 august 2000;

· Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;
· Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale și turismului nr.2.701/2010;

· Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

· Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privin protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009;

· Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr.649 din 25 aprilie 2001;

· Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
· Planul Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Tg.-Jiu. 


2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII: 

2.1. Evoluţia zonei

Dacă în primii ani după 1990 s-au făcut paşi mărunţi în dezvoltarea investiţiilor particulare, în ultimii ani, beneficiind şi de sprijinul unor documentaţii de specialitate, al circulaţiei informaţiilor, al tehnologiilor moderne şi performante, al unei organizări mai eficiente, sau al sprijinului mai mare acordat de autorităţile locale şi judeţene, investiţiile au demarat cu paşi timizi şi, pe parcurs, au căpătat amploare, extinzându-se zonele de locuire, găsindu-se noi locaţii adecvate. Deasemeni, cu cât zona se dezvoltă şi dovedesc viabilitatea lor, cu atât cerinţele cresc şi devine o prioritate majoră găsirea unor soluţii corecte privind realizarea acestor investiții noi, într-un cadru adecvat, potrivit. 

Terenul studiat este situat, conform PUG municipiu Tg.- Jiu în intravilanul municipiului. Terenul este desprins din terenul fostei unități ROSTRAMO și este situat la limita zonei industriale - UTR 2 cu zona de locuințe individuale - UTR 1, preponderent cu locuințe individuale P ... P+2 (așezate de-a lungul bulevardului Ecaterina Teodoroiu, la nord-vest și strada Livezi, la nord-est). Funcțiunea propusă de beneficiar este în corelare cu zona de pe latura vest și latura nord (strada Livezi). Propunerile din PUZ, vor fi corelate cu reglementările din PUG mun. Tg.- Jiu, pentru zona de locuințe individuale. 

Funcțiunea dominantă este de locuire. 

Eliberarea autorizației de construire nu se poate realiza fără stabilirea unor reglementări urbanistice pe zona studiată ce vor fi stabilite prin PUZ.

PUZ-ul, în această etapă, studiază posibilitatea dezmembrării terenului  societății S.C. NEW LINK S.R.L. în 33 parcele (loturi) și stabilește reglementările privind construirea de locuințe individuale și funcțiuni complementare (sociale, comerț, servicii, turism, agrement). 

Beneficiarul a demarat realizarea documentației urbanistice pentru a putea, după aprobarea ei, să realizeze investițiile propuse pentru vânzare sau să înstrăineze terenurile iar noii proprietari să solicite obţinerea autorizaţiei de construire pentru fiecare locuință în parte, în condiţiile respectării normelor în vigoare. 


2.2. Încadrarea în localitate



Terenul studiat, cu nr. cadastral 35227, este situat în intravilanul municipiului Tg.- Jiu,  jud. Gorj, UTR 2  - zona industrială nord -  subzona I.2.5. întreprinderi industriale, la intersecția străzii Livezi cu drumul de servitute cu nr. cadastral 35264. 

Folosința actuală a terenului studiat, în suprafață de 18.589,00 mp, este de teren curți-construcții, drum pentru întreprinderi industriale. 

Terenul studiat are următoarele vecinătăți:

- la nord-est cu teren Primăria mun. Tg.- Jiu (str.  Livezi), 

- la sud-est cu teren cu nr. cadastral 35264 (drum de servitute),  

- la sud-vest cu teren cu nr. cadastral 61838, 

- la nord-vest cu Dogaru Areta, Gornoavă Ion, Olaru Petre, Maier Vasile,  

  Cernătoiu Ion, Popescu Ioana, Șerbănescu Gheorghe, Folcuț Dumitru. 

        Pe teren sunt construcții anexe degradate care necesită a fi desființate.   


2.3. Elemente ale cadrului natural
Studiul geotehnic întocmit de SC FREYA PROJECT SRL prezintă condiţiile de teren Cadrul natural şi amplasamentul obiectivului de investiţii

Teritoriul orașului Tg-Jiu cuprinde zone variate de relief. 

Se disting luncile aluvionare ale râului Jiu și pârâurilor Șușița la E și Amaradia la V, dealuri de mică altitudine pe latura N, ce coboară lin spre S.

Râurile ce curg pe suprafața orașului formează intrânduri cu terase și luncă  aluvionară în formațiunile deluroase din amonte. 

Panta versanților din zona NE (Drăgoieni - Preajba) este puțin abruptă, iar terenul este stabil din punctul de vedere al fenomenelor distructive de versant (alunecări, ogașe, eroziuni de mal). Versanții dealurilor din NV sunt mai abrupți și prezintă ușoare fenomene de instabilitate prin unele desprinderi locale de suprafețe, dar cu importanță minoră asupra stabilității întregului masiv de rocă din versant. Versanții văilor care afectează orașul sunt dispuși în general spre E și V, mai puțin spre S.

Zona de luncă aluvionară, aproximativ plană, se întinde de-a lungul râului Jiu, cu o ușoară pantă spre S, unde se unește cu luncile râurilor Șușița și Amaradia, într-o vastă zonă de câmpie aluvionară. 

Cele trei terase săpate de râul Jiu de-a lungul timpului, sunt terasa superioară “Ciocârlanul” sau “Poiana Narciselor” cu altitudine de 240,00 m, terasa medie cu 20,00 m mai jos, terasa inferioară între 205,00 – 210,00 m, pe care este situată cea mai mare parte a orașului

         Acviferele freatice din depozitele grosiere de terasă și luncă aluvionară prezintă un nivel hidrostatic variabil, dependent de zona și de infiltrațiile din apele de suprafață. 

Astfel, nivelele hidrostatice variază între 1,20 – 2,00 m adâncime, după cum urmează :
· în terasa joasă și luncă aluvionară a râului Jiu între 1,20 - 3,50 m ;

- 1,20 - 2,80 m în zona industrială N

- 1,20 - 2,50 m în zona de centru

- 1,70 - 3,50 m în zona de S

· în zona străzilor Islaz și Al. I. Cuza între 0,70 - 1,10 m ;

· în terasă înaltă a Jiului (zona Coloana fără sfârșit - PECO Calea București) între 1,50 - 1,80 m ;

· în platoul din NE (zona Preajba) între 3,50 - 6,00 m ;

            Prin configurația geografică, zona municipiului Tg-Jiu se încadrează în zona vegetației de luncă. Această formațiune vegetală are caracter areal, se întinde în luncile râurilor din zona depresionară sub forma de zăvoaie, având lungime mai mare și exces de umezeală. Speciile caracteristice sunt sălciile, uneori amestecate cu rachiți și plop alb sau negru, arinul alb sau negru. 

Ca vegetație ierboasă, în pajiștile din lungul râurilor cresc coada vulpii și hameiul, a cărui floare e utilizată la fabricarea berii de casă. Părăsind zona de luncă, înspre versanții interfluviilor apar porumbarul și rugul, care fac tranziția spre pădurile de stejar. În aceasta zonă predomină esențele de gorun, cer, garniță, stejar pedunculat și chiar fag.
            În partea NE a orașului, pe câmpul Ciocârlau, a existat rezervația cu floră relictă de narcise (caprine) “Poiana Narciselor” (Narcisus Poetians), ce constituia un monument al naturii și era ocrotită prin lege. Prin realizarea unor plantații de pomi fructiferi, aceasta a fost în mare parte distrusă.


Datele geotehnice sunt prezentate în documentațiile de specialitate atașate, studiu geotehnic întocmit de SC FREYA PROJECT SRL.

Prezentarea lucrărilor de teren efectuate

Investigaţiile de teren au avut drept scop recunoaşterea terenului, cunoaşterea stratificaţiei terenului, a continuităţii stratelor şi a nivelului apei subterane. Pentru stabilirea condițiilor geotehnice ale amplasamentului, a fost executat 2 foraje geotehnice - F1 și F2, până la adâncimea de 3.00 m, rezultatele fiind prezentate în fișa de foraj.

Parametrii geotehnici recomandaţi

Parametrii geotehnici caracteristici recomandaţi sunt conform NP 122/2010 pentru fiecare strat în parte, pentru viitoarele lucrări de proiectare ce se vor realiza. Parametrii de calcul se vor corela conform SR EN 1997-1/2004.

Încadrarea obiectivului în „Zone de risc”

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se găseşte zona studiată se face în conformitate cu Monitorul Oficial al României: Legea nr.575/noiembrie 2001: Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a: zone de risc natural şi GT006-97 “Ghid privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie, în vederea prevenirii şi reducerii efectelor acestora, pentru siguranţa în exploatare a construcţiilor, refacerea şi protecţia mediului”.

Riscul este o estimare matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuţi în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundaţiile şi alunecările de teren.

( 
Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică pe scara MSK este 7, cu o perioadă de revenire de cca. 100 ani; 

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare (ag) pentru

cutremure având intervalul mediu de recurentă IMR=100 ani este de 0,15g;

Perioada de colţ (Tc) a spectrului de răspuns este de 0,70 s;

( 
Inundaţii: aria studiată se încadrează în zone fără nici un risc inundații, conform hărților de hazard și risc la inundații întocmite de Administrația Națională APELE ROMÂNE (figura nr. 9, preluată de la următorul link http://gis2.rowater.ro:8989/flood/.

Amplasamentul propus pentru construcție este încadrat în categoria fără risc, iar din punct de vedere al precipitațiilor maxime căzute în 24 h, amplasamentul se încadrează în cadrul acelor precipitații maxime cu valori între 100-150 mm.
Alunecări de teren: aria studiată nu se încadrează în zone cu potenţial de producere a alunecărilor ridicat, cu probabilitate de alunecare mare.

Ţinând cont de complexitatea şi dimensiunea lucrărilor ce se vor executa, acestea se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.  Categoria geotehnică 1, include doar lucrări mici și relativ simple, pentru care este admită că exigențele fundamentale vor fi satisfăcute folosind experiența dobândită și investigațiile geotehnice calitative, iar pentru care riscurile pentru bunuri și persoane sunt neglijabile. Nu există probleme legate de stabilitatea generală sau locală a amplasamentului. Adâncimea de fundare va fi la -1,10 m față de suprafața terenului natural, sub adâncimea de îngheț, care în cazul acesta este de 90 cm, iar sistemul de fundare se recomandă a fi format din fundații directe, de tipul fundație directă izolata sau continua, urmând ca analiza cotelor de fundare și dimensiunile fundațiilor, să fie evaluate în urma și a celor ce se prezintă în studiul geotehnic de față. Înainte de turnarea betoanelor în fundații nu este admisă stagnarea apelor de precipitaţii în excavaţii, pentru a nu produce înnoroirea şi degradarea terenului. 

Pentru săpături de până la 1,0 m adâncime, taluzurile provizorii pentru faza de execuţie vor fi realizate cu pante de 3:1, cu condiţia depozitării materialului excavat la distanţă de minimum 5 m de limita superioară a săpăturilor; se recomandă ca ultimii 25 cm de săpătură (înainte de atingerea cotei de fundare) să fie înlăturaţi imediat înainte de turnarea betoanelor.

Taluzul definitiv al umpluturilor din jurul obiectivelor va fi realizat la pantă de 1:1.5 iar taluzurile definitive rezultate, precum şi zonele deranjate vor fi protejate prin înierbare într-un strat de sol vegetal. Se recomandă ca execuţia lucrărilor de fundare şi amenajare a incintei să se desfăşoare cu asistenţă tehnică de specialitate.

Evaluarea presiunii convenționale de bază și a capacității portante

Presiunile convenţionale conform STAS 3300/2 – 85

Valoarea de bază pentru presiunea convenţională Pconv de bază care se va lua în calculul terenului de fundare va fi de 250 kPa pentru sarcini fundamentale, lăţimea tălpii fundaţiei B = 1,00 m şi adâncimea  D = 2,00 m.

Pconv de baza = 250kPa;

GEOLOGIA ȘI SEISMICITATEA;


Stratificația terenului:
Stratificaţia terenului de fundare este unitară pe toată suprafaţa de amplasament a obiectivului care se proiectează. Formaţiunile „în situ" (nederanjate) care alcătuiesc terenul de fundare, sunt de natură aluvionară şi aparţin cuaternarului superior.

Pentru stabilirea condițiilor geotehnice ale amplasamentului, au fost executate    2 foraje geotehnice - F1 și F2, până la adâncimea de 3.00 m, rezultatele fiind prezentate în fișa de foraj.

Sondaj - S1 

0,00 - 0,15 m - sol vegetal argilos;

0,15 - 0,90 m - argilă nisipoasă, cafenie (depozite de luncă aluvionară);

0,90 - 3,00 m –nisip grosier, pietriş cu bolovăniş (depozite grosiere de terasă aluvionară), strat care se continuă în adâncime. 

Sondaj – S2 

0,00 - 0,20 m - sol vegetal argilos;

0,20 - 1,00 m - argilă nisipoasă, cafenie (depozite de luncă aluvionară);

1,00 - 3,00 m –nisip grosier, pietriş cu bolovăniş (depozite grosiere de terasă aluvionară), strat care se continuă în adâncime. 
Indici geotehnici de bază ai terenului
Pe intervale de adâncime, depozitele care alcătuiesc stratificaţia terenului de fundare, sunt caracterizate de următorii indici geotehnici de bază:

a) Stratul cu argile prăfoase din intervalul de adâncime 0,15 (0,20)-0,90 (1,00),  - umiditatea naturală



- w % = 24,70%;

· greutatea volumică la umiditatea naturală
- yw = 19,80 KN/nr;

- porozitatea



- n% = 42,35%;

· indicele porilor



- e = 0,72;

· indicele de plasticitate



- ip = 21,00 (cu plasticitate mijlocie);

· indicele de consistenţă



- lc = 0,83 (plastic vârtoasă);

· gradul de umiditate



- Sr = 0,78 (practic saturat);

· umflarea liberă



- Ul = 110,00 % (active);

· unghiul de frecare interioară



- (° = 18°;

· coeziunea



- c =16 kPa;

· modulul de compresibilitate edometrică
- M2.-3 = 13400 kPa 

 (compresibilitate medie)

fracţii granulometrice
· 21 % = nisip fin;

· 44 % = praf;

· 35 % = argilă 100 %

b) Stratul cu pietruiri şi bolovănişuri în matrice nisipoasă - argiloasă din bază.
· umiditatea naturală
- w %
=
7,0 % ;

· greutatea volumică
- yw
=
20,7 KN / m5;

· porozitatea
- n %
=
34,0 % ;

· indicele porilor
- e
=
0,51;

· unghi de frecare interioară
- (°
=
30 ° ;

· coeziunea
- c
 = 0,00 kPa;

· modulul de deformaţie liniară - E =
20.000 kPa;

· coeficientul de neuniformitate granulometrică Un = 34,00

 (neuniforme);

fracţii granulometrice
11 % = pietriş mare; 

34 % = pietriş mic; 

18 % = nisip mare;

           4 % = nisip fin;

           1 % = praf,

Condiţii de fundare
Corelând datele obţinute prin cercetarea geotehnică asupra terenului de fundare din zona amplasamentului luat în studiu, cu caracteristicile geotehnice ale pământurilor din zonele adiacente, se stabilesc următoarele condiţii de fundare.



1.
Interval de adâncime 0,15 (0,20) — 0,90 (1,00) m.


- Stratul de fundare este alcătuit din argilă nisipoasă, cafenie (depozite de luncă aluvionară). Nu este interceptat nivelul hidrostatic.



- Presiunea convenţională de calcul a terenului de fundare este de 220 kPa.



2. 
Interval de adâncime 0,90 (1,00) – 3,00 m.
· Stratul care se continuă în adâncime, este constituit din nisip grosier, pietriş cu bolovăniş (depozite de terasă veche aluvionară).
· Presiunea convenţională de calcul a terenului de este de 250 kPa.

· Nivelul hidrostatic al apei subterane este variabil situându-se la adâncimi medii de 2,50- 3,00 m faţă de suprafaţa terenului natural, cu posibilități ascensionale până la adâncimea de -1,50 m, în cele mai defavorabile situații de precipitații atmosferice. 
· Apa subterană prezintă agresivitatea carbonică slabă faţă de betoane.

· Adâncimea minimă de fundare va depăşi în toate cazurile adâncimea de îngheţ a zonei = 0,80 m faţă de suprafaţa terenului natural. Se recomandă fundarea obiectivului în stratul cu argile prăfoase, la adâncimea minimă de -1,00 m faţă de terenul natural.

· Presiunile convenţionale de calcul ale terenului de fundare prezentate în studiu sunt considerate de bază pentru fundaţii, având lăţimea tălpii de B = 1,0 m şi adâncimea de fundare Df = 2,0 m faţă de terenul sistematizat. Corecţiile de lăţime și adâncime se vor efectua de către proiectantul de structuri, în funcţie de lăţimea fundaţiilor şi adâncimea de fundare reală a obiectivului, după metodologia STAS 3300/2 - 85.

- Din punct de vedere seismic, conform P 100 - 96, pentru amplasamentul respectiv, rezultă:

· Zona seismică de calcul „ E "

· Perioada de colţ Tc = 1,0 sec, 

· Coeficientul Ks = 0,12

Intensitatea seismică, este de gradul VII 

· Zona climatica B – STAS 10101/21

· Greutatea de referinţă a stratului de zăpadă (gz) este de 1,2 KN/m2
· Zona eoliană „ A " - Stas 10101/21 - 90.

· Sarcina datorită acţiunii vântului (gv) este de 0,30 KN/m2
· Adâncimea de îngheţ maximă este de 0,80 m .

· Conform normelor TS terenul este tare.

RECOMANDĂRI GEOTEHNICE
- Săpăturile pentru fundarea obiectivului se vor efectua conform proiectului de execuţie, respectându-se întocmai planurile de fundaţii ale construcţiilor.

- Eventualele zone cu teren necorespunzător (lentile nisipoase), întâlnite local la cota săpăturilor pentru fundaţii, se vor evacua în întregime până la terenul „în situ" (nederanjat), bun de fundare.


- Săpăturile se vor finisa pe ultimii 15-20 cm, înainte de turnarea betonului.

· Adâncimea de fundare nu va fi mai mică decât adâncimea de îngheţ din zonă = 0,80 m faţă de terenul natural.
· Betonul pentru fundaţii se va turna în timp util pentru a se evita deteriorarea terenului de fundare la cota săpăturilor.


2.4. Circulaţia


Accesul auto și pietonal la terenul studiat se face de pe strada Livezi și drumul de acces cu nr cadastral 35264, care are continuitate cu terenul învecinat de pe latura sud, teren care se va dezvolta și el, tot cu locuințe individuale și funcțiuni complementare.

În interiorul terenului se va realiza o stradă diagonală care se va racorda  la intersecția străzii Livezi cu drumul de acces cu nr. cadastral 35264 și o stradă perpendiculară pe drumul de acces cu nr. cadastral 35264, care va putea să se racordeze și la Aleea Livezi de pe latura vestică a terenului. Sunt propuse străzi de 7,00 m   (2x3,50 m), cu trotuare de 1,50 m, de o parte și cealaltă.  
De asemenea Aleea Livezi poate fi prelungită și se poate racorda la drumul existent pe terenul de pe latura sud.   


2.5. Ocuparea terenurilor 
Terenul studiat are o suprafață de 18.589,00 mp în intravilan.

       Pe teren sunt 5 construcții anexe cu o suprafață de 327,00 mp, degradate, care necesită a fi desființate. De asemenea sunt zone de teren cu gunoaie aruncate inestetic, astfel încât investițiile propuse pot aduce plus valoare proprietarului, zonei învecinate și localității. 

       Terenul este plan cu declivități minore și nu necesită amenajări suplimentare pentru sistematizarea pe verticală.    

       POT existent = 1,76% și CUT existent = 0,018.

         Propunerile, care vor fi precizate în planul urbanistic zonal (PUZ), în corelare cu dorințele beneficiarului, sunt de a realiza construcții cu regim de înălțime P … P+2, cu H maxim construcție = 15,00 m. 

       P.O.T. maxim propus = 30,00% și C.U.T. maxim propus  = 0,90 pentru loturile destinate pentru locuințe. 

      P.O.T. maxim propus = 40% și C.U.T. maxim propus  = 1,20 pentru loturile destinate pentru alte funcțiuni complementare sau locuințe cu funcțiuni mixte la parter.


2.6. Echiparea tehnico-edilitară
De-a lungul străzii Livezi și la Aleea Livezi există rețea energie electrică, apă, canalizare menajeră, canalizare ape pluviale, gaze și telecomunicații/internet. 

Pentru branșarea investițiilor propuse de pe terenul studiat, se va elabora, la faza DTAC, studii de specialitate, întocmite de personal autorizat în domeniu, pentru a se realiza, în mod unitar, branșamentele necesare. În zonă telefonia mobilă (Telekom, Orange şi Vodafone) are semnal şi poate fi utilizată în condiţii foarte bune. Televiziunea română poate fi prinsă în condiţii foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră).


2.7. Probleme de mediu 

Amplasamentul studiat, conform OM nr. 776/2007 nu se găseşte prins în reţeaua ecologică europeană Natura 2000. Informaţii detaliate privind analiza stării iniţiale a mediului (localizare regională, bazinul hidrografic, elemente de geologie, date despre climat, seismicitatea zonei, caracteristicile solului, mediul biologic, mediul antropic) sunt prezentate la capitolul 2.2 şi sunt preluate din P.U.G. - ul municipiului Tg.- Jiu și din Studiul geotehnic întocmit de S.C. FREYA PROIECT S.R.L.

Cerințele pentru construcții de locuire în această zonă, precum și pentru unele construcții cu funcțiuni complementare (comerț, servicii), sunt mari. 

Pentru dezvoltarea zonei într-o etapă de perspectivă viitoare, se propun unele loturi pentru construcții sociale (cămin de bătrâni), turism (pensiuni) și spațiu de agrement (parc cu loc de odihnă și loc de joacă pentru copii.   

Lucrările propuse a se executa nu creează probleme de mediu care ar putea afecta echilibrul ecologic existent. Terenul studiat nu prezintă pericol de degradare, de inundare, alunecări sau eroziuni. Investiţia propusă nu este generatoare de poluare a aerului, apei sau solului. Apele pluviale de pe amplasament, care sunt convenţional curate, sunt evacuate prin scurgere naturală şi drenuri spre rigolele stradale sau canalele existente în zonă.

În timpul solstițiului de iarnă, pe data de 22 decembrie, construcțiile propuse nu vor afecta imobilele care se vor realiza în vecinătate, iar propunerile dintre clădirile care se vor realiza pe terenul studiat și se vor prezenta la faza DTAC, se vor executa, astfel încât, să se asigure însorirea lor cel puțin 1h și 1/2h pe zi pentru camerele de locuit conform OMS nr. 119/2014. 


În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție.


2.8. Opţiuni ale populaţiei


Terenul supus studiului, trebuie să răspundă solicitărilor din partea beneficiarului, care doreşte exploatarea terenului pe care îl deţine, în mod eficient, atât din punct de vedere financiar (prin vânzarea parcelelor propuse) cât și pentru confortul de locuire.
    Această opţiune a beneficiarului nu afectează interesele locuitorilor din zonă și vine în întâmpinarea unor cerințe ale altor persoane interesate de această zonă.


Prin certificatele de urbanism eliberate de Primăria Municipiului Tg.-Jiu cu           nr. 550 din 19.04.2022 și nr. 821 din 18.06.2025 se solicită elaborarea PUZ și a Regulamentului local de urbanism.


Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații. 


Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare și dezbatere publică.


3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ


3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare


Studiile de fundamentare a P.U.Z. reprezintă, în general, analize pe domenii a problemelor de dezvoltare a zonei ce face obiectul lucrării, iar rezultatele acestor studii trebuie integrate în propunerile de organizare urbanistică a zonei. 
La data elaborării P.U.Z. nu există un studiu urbanistic special întocmit pentru terenul studiat (PUZ, PUD), iar din  prevederile Planului Urbanistic General al mun. Tg.- Jiu şi din Regulamentul urbanistic aferent, rezultă că terenul studiat este situat în intravilanul aprobat, UTR 2  - zona industrială nord -  subzona I.2.5. întreprinderi industriale, la intersecția străzii Livezi cu drumul de servitute cu nr. cadastral 35264, cu destinație teren curți-construcții, drum pentru întreprinderi industriale. 


Pentru realizarea acestui P.U.Z. s-au făcut primele demersuri privind  ridicările cadastrale, topografice și studiul geotehnic. 
Ca o primă concluzie, rezultă că, terenul studiat este pretabil pentru investiţia propusă, în corelare cu solicitările beneficiarului. 

Funcțiunea dominantă (locuire) propusă de beneficiar și susținută prin prezentul PUZ este în corelare cu zona de locuințe individuale - UTR 1, care este, preponderent, cu locuințe individuale P...P+2 (așezate de-a lungul bulevardului Ecaterina Teodoroiu, la nord-vest și strada Livezi, la nord-est). 

Se propune realizarea accesului auto și pietonal la terenul studiat de pe strada Livezi și drumul de acces cu nr. cadastral 35264, care are continuitate cu terenul învecinat de pe latura sud, care se poate dezvolta în același spirit. 

În interiorul terenului se va realiza o stradă diagonală care se va racorda  la intersecția străzii Livezi cu drumul de acces cu nr. cadastral 35264 și o stradă perpendiculară pe drumul de acces cu nr. cadastral 35264, care va putea să se racordeze și la Aleea Livezi de pe latura vestică a terenului. 
Sunt propuse străzi de 7,00 m (2x3,50 m), cu trotuare de 1,50 m, de o parte și cealaltă. 

Se propun 33 loturi, din care 28 loturi de 400,00 mp, unul de 655,60 mp       (lotul 1), unul de 304,50 mp (lotul 16), unul de 345,60 mp (lotul 21), unul de 364,30 mp (lotul 22) și unul de 380,00 mp (lotul 33). 
Pe loturile 1, 15, 16, 21 sunt propuse construcții destinate pentru funcțiuni complementare, pentru loturile 22 și 33 se propun locuințe la etajul 1 și 2 și funcțiuni complementare la parter, iar restul loturilor sunt destinate pentru locuințe unifamiliale P+2, individuale sau cuplate.

De asemenea, se propune amenajarea unui parc - spațiu verde, destinat pentru odihnă și agrement și realizarea infrastructurii tehnico-edilitare din rețelele existente de-a lungul străzii Livezi pentru apă, canalizare, ape pluviale, energie electrică, internet și gaze, cu posibilitatea branșării fiecărui lot propus. 
Se propune realizarea tuturor rețelelor tehnico edilitare îngropat, sub străzile și trotuarele propuse, înainte de asfaltarea sau betonarea acestuia, astfel încât să nu fie nevoie de spargeri ulterioare. 

Se mai propun împrejmuiri, anexe și amenajări de incintă. 

Suprafața propusă a terenului destinat pentru loturi (pentru construcții) este de 13250,00 mp.

Suprafața propusă a terenului destinat pentru circulații auto (străzi și parcare) este de 2500,00 mp.

Suprafața propusă a terenului destinat pentru alei pietonale (trotuare) este de 1454,00 mp.

Suprafața propusă a terenului pentru parc este de 1385,00 mp. 

Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. 
Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.

 Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții:

a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite și de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

b) suprafața minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de minimum 200 m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate; 

c) adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile mai sus menționate. 

Propunerea de parcelare a terenului pentru locuințe unifamiliale, (individuale sau cuplate) și funcțiuni complementare, compartibile cu funcțiunea de locuire (sociale, comerț, servicii, agrement și turism) este posibilă, deoarece se respectă condițiile impuse prin lege. 

Eliberarea autorizației de construire pentru loturile propuse nu se poate realiza fără reglementări urbanistice stabilite prin PUZ, pentru zona studiată. 
Datorită formei terenului existent, de care trebuie să se țină cont, unele loturi vor avea forme, suprafețe și lățimi la stradă identice, iar altele  vor avea forme, suprafețe și lățimi la stradă diferite. 

Deoarece unele terenuri au suprafețe diferite iar POT-ul și CUT-ul limitează suprafața construită și desfășurată a construcțiilor în funcție de suprafața terenului, vor exista construcții asemănătoare ca formă dar cu dimensiuni diferite. 
Amplasarea și volumetria construcțiilor va ține cont de forma terenului, accesul auto și pietonal, distanțele până la limitele terenului (respectarea codului civil), distanțele față de vecinătăți și construcțiile învecinate, facilitarea accesului mașinilor PSI pe cel puțin o latură a clădirilor, rezolvarea locurilor de parcare aferente (în incinta loturilor), suprafața destinată pentru spații verzi, platformă gunoi, loc de joacă, sistematizarea verticală a incintei, echipare tehnico – edilitară. 

Proprietarul terenului va construi locuințe pe care dorește să le vândă, dar va opta și pentru varianta de a vinde parcelele către alte persoane care doresc să realizeze locuințe individuale, pensiuni, centre sociale (cămin de bătrâni), sau locuințe cu spații comerciale, birouri sau prestări servicii la parter, în conformitate cu reglementările impuse prin prezentul PUZ. 
	 LOT
	 SUPRAFAȚĂ
	           DIMENSIUNI  
	              OBSERVAȚII

	  1
	  655,60 mp
	    14,50/37,50  x 25,00 m 
	      Teren destinat pentru funcțiuni complementare (sociale, turism, etc.)

	  2
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m 
	      Teren destinat pentru locuințe

	   3
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe

	   4
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe

	   5
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe

	   6
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe

	   7
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe


	  8
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	  9
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 10
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 11
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 12
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 13
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 14
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 15
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru funcțiuni complementare (turism, etc.)

	 16
	  304,50 mp
	    18,00/2,00 x 25,00 m
	      Teren destinat pentru funcțiuni complementare (turism, etc.)

	 17
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 18 
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 19
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 20
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 21
	  345,60 mp
	    22,80 x 25,00 m
	Teren destinat pentru funcțiuni complementare (turism, etc.)

	 22
	  364,30 mp 
	    13,00/7,00 x 25,00 m
	Teren destinat pentru locuințe și funcțiuni complementare (comerț, servicii, birouri)

	 23
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 24
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 25
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 26
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 27
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 28
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 29
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 30 
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 31
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 32
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 33
	  380,00 mp
	     4,00/21,00 x 25,00 m
	Teren destinat pentru locuințe și funcțiuni complementare (comerț, servicii, birouri)



3.2. Prevederi ale PUG Tg.- Jiu și studii urbanistice aprobate în zonă


Terenul studiat, cu nr. cadastral 35227, este situat în intravilanul municipiului Tg.- Jiu,  jud. Gorj, UTR 2  - zona industrială nord -  subzona I.2.5. întreprinderi industriale, la intersecția străzii Livezi cu drumul de servitute cu nr. cadastral 35264.

Conform PUG – asupra zonei nu este instituit un regim urbanistic special, imobilul nu este inclus în lista de monumente istorice și/sau ale naturii, zona de protecție a acestora sau în zonă protejată.  

Nu sunt stabilite alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau județean cu privire la zona în care se află imobilul. 
Pentru terenul studiat, prezentul PUZ va ține cont de reglementările aprobate pentru locuințe individuale pe terenurile din vecinătate, de la strada Livezi și strada Ecaterina Teodoroiu. Funcțiunea de locuire și funcțiuni complementare, compatibilă cu cea de locuire, propusă de beneficiar și susținută prin prezenta documentație poate fi integrată în UTR 1 – zonă locuințe individuale B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 2. 

Prin Planul Urbanistic Zonal urmează să se propună soluţii pentru:

· organizarea accesului faţă de străzile existente și propuse;

· zonificarea funcţională a terenurilor;

· organizarea urbanistic–arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane;

· indici şi indicatori urbanistici (regim de înălţime, regim de aliniament, P.O.T., C.U.T. etc.);

· dezvoltarea infrastructurii edilitare;

· statutul juridic şi circulaţia terenurilor;

· menţionarea obiectivelor de utilitate publică (nu este cazul);

· reglementări specifice detaliate.


3.3. Valorificarea cadrului natural

Datorită poziţiei terenului studiat amplasat într-o zonă care se dezvoltă, preponderent, cu case unifamiliale, cu acces direct din strada Livezi și cu posibilitatea racordării la toate utilitățile necesare, rezultă ca fiind firească cerinţa beneficiarului de a face demersurile privind parcelarea terenului și crearea tuturor condiţiilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru locuințe individuale. Pentru zona studiată, datorită implementării noilor obiective, se pot remarca, pe viitor, schimbări fundamentale ce afectează mediul de viaţă existent, influenţând elemente ale mediului înconjurător şi prin aceasta crescând sau scăzând interesul oamenilor faţă de zona respectivă – cerinţe, activităţi sau tendinţe ale dezvoltării economice şi urbanistice. 

În acelaşi timp dezvoltarea acestei zone trebuie făcută cu foarte mare atenţie pentru a elimina orice sursă de dezechilibru şi risc, impunându-se de aceea atât analiza atentă şi anticiparea lor, cât şi regândirea, eventual restructurarea concepţiilor de proiectare din domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului, astfel încât să se poată folosi oportunitatea şi totodată să fie evitate (sau reduse) consecinţele negative. 

La iniţierea oricărui demers în acest domeniu este necesară o perfectă cunoaştere a realităţii. Orice investiţie propusă (în viitor) în zona studiată trebuie să ţină seama de propunerile din prezentul P.U.Z.


3.4. Modernizarea circulației.

Accesul auto și pietonal, la loturile propuse pe terenul studiat, se face din strada Livezi și drumul de acces cu nr. cadastral 35264. 

În interiorul terenului se va realiza o stradă diagonală care se va racorda  la intersecția străzii Livezi cu drumul de acces cu nr. cadastral 35264 și o stradă perpendiculară pe drumul de acces cu nr. cadastral 35264, care va putea să se racordeze și la Aleea Livezi de pe latura vestică a terenului. Sunt propuse străzi de 7,00 m  (2x3,50 m), cu trotuare de 1,50 m, de o parte și cealaltă. 


3.5. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanţ teritorial, indicatori urbanistici   
       Terenul studiat are o suprafață de 18.589,00 mp în intravilan.

       Pe teren sunt 5 construcții anexe cu o suprafață de 327,00 mp, degradate, care necesită a fi desființate.  POT existent = 1,76% și CUT existent = 0,018.

Se propun 33 loturi, din care 28 loturi de 400,00 mp, unul de 655,60 mp       (lotul 1), unul de 304,50 mp (lotul 16), unul de 345,60 mp (lotul 21), unul de 364,30 mp (lotul 22) și unul de 380,00 mp (lotul 33). Pe loturile 1, 15, 16, 21 sunt propuse construcții destinate pentru funcțiuni complementare, pentru loturile 22 și 33 se propun locuințe la etajul 1 și 2 și funcțiuni complementare la parter, iar restul loturilor sunt destinate pentru locuințe unifamiliale, individuale sau cuplate. Construcțiile propuse vor avea un regim de înălțime P … P+2, cu H maxim construcție = 10,50 m, pentru construcții cu învelitoare tip terasă și 15,00 m pentru construcții cu învelitoare tip șarpantă 15,00 m. 
       P.O.T. maxim propus = 30,00% și C.U.T. maxim propus  = 0,90 pentru loturile destinate pentru locuințe. 

      P.O.T. maxim propus = 40% și C.U.T. maxim propus  = 1,20 pentru loturile destinate pentru alte funcțiuni complementare sau locuințe cu funcțiuni mixte la parter.

De asemenea, se propune amenajarea unui parc - spațiu verde, destinat pentru odihnă și agrement și realizarea infrastructurii tehnico-edilitare pe ambele străzi propuse prin racordarea acestora la rețelele existente de-a lungul străzii Livezi (apă, canalizare, ape pluviale, energie electrică, internet și gaze), cu posibilitatea branșării fiecărui lot propus. 

Se mai propun împrejmuiri, anexe și amenajări de incintă. 

Suprafața propusă a terenului destinat pentru loturi (pentru construcții) este de 13250,00 mp.

Suprafața propusă a terenului destinat pentru circulații auto (străzi și parcare) este de 2500,00 mp.

Suprafața propusă a terenului destinat pentru alei pietonale (trotuare) este de 1454,00 mp.

Suprafața propusă a terenului pentru parc este de 1385,00 mp. 

       Bilanțul teritorial existent și propus este:

	Destinație
	Existent
	Propus

	
	mp
	%
	mp
	%

	Steren pentru unități industriale, din care:
· Construcții 

· Teren aferent
	18589,00

327,00

18262,00
	100%

1,76%

98,24%
	
	

	Steren curți-construcții 

pentru locuințe și funcțiuni complementare, din care:
· Construcții 

· Teren aferent
	
	
	13250,00

4220,00

9030,00
	71,28%

22,70%

48,58%

	Parc/Spatii verzi
	
	
	1385,00
	7,45%

	Străzi / Parcaje
	
	
	2500,00
	13,45%

	Alei / Trotuare
	
	
	1454,00
	7,82%

	Steren studiat
	18589,00
	100%
	18589,00
	100%


3.6. Dezvoltarea echipării edilitare


Se propune realizarea infrastructurii tehnico-edilitare pe străzile propuse prin branșarea la rețelele existente de-a lungul străzii Livezi: apă, canalizare, energie electrică, gaze, tv cablu și internet, cu posibilitatea branșării fiecărui lot propus. 

În zonă telefonia mobilă (Telekom, Orange şi Vodafone) are semnal şi poate fi utilizată în condiţii foarte bune. Televiziunea română poate fi prinsă în condiţii foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră).


Se propune realizarea tuturor rețelelor tehnico edilitare îngropat, sub străzile și trotuarele propuse, înainte de asfaltarea sau betonarea acestuia, astfel încât să nu fie nevoie de spargeri ulterioare.
Alimentarea cu apă 
Alimentarea cu apă rece a construcțiilor se va realiza prin racord la reţelele de pe străzile propuse, care se vor racorda la rețeaua existentă pe strada Livezi, cu conducte având diametrul de Dn 3/4" ce se vor executa din polietilenă de înaltă densitate. 
Conductele de apă exterioare se vor poza în pământ la 1,00 m adâncime şi se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm. 

Pentru branșamentul de la parcelă la rețeaua stradală propusă, traseul conductei şi diametrul ei urmează a fi stabilit prin proiectul de autorizare de construire, ce va trebui realizat prin grija beneficiarului.

Canalizarea menajeră

Canalizarea construcțiilor propuse se va racorda, prin intermediul unor cămine de vizitare în exteriorul clădirii, la canalizarea stradală propusă, iar aceasta se racordează la rețeaua existentă pe strada Livezi. 

Apele uzate vor fi dirijate spre canalizarea propusă, din incintă, prin tuburi din PVC de Dn 200 mm. Traseul conductei şi diametrul canalizării propuse, din incintă până la rețeaua stradală propusă, urmează a fi stabilită prin proiectul de autorizare de construire, prin grija beneficiarului. 

Apele pluviale de pe amplasament sunt evacuate, prin scurgere naturală şi drenuri, spre rigolele din incintă care deversează în canalizarea pluvială stradală existentă pe strada Livezi. 

Alimentarea cu energie electrică


Branșamentul electric al construcțiilor se va realiza din rețeaua stradală propusă, care se va racorda la rețeaua existentă pe strada Livezi. Soluţia privind branşamentul electric va fi stabilită de către o firmă autorizată, prin studii de specialitate. 

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze a construcțiilor se va realiza din rețeaua stradală propusă, care se va racorda la rețeaua existentă pe strada Livezi. Soluţia privind branşarea, traseul conductei şi diametrul ei, urmează a fi stabilit prin proiectul de autorizare de construire de către un proiectant autorizat și va trebui realizat de către o firmă autorizată.  
Rețele de telecomunicații


Telefonia mobilă Vodafone, Orange şi Telekom se recepţionează în bune condiţii. Telefonia fixă a construcțiilor, internetul și televiziunea prin cablu se vor realiza din rețeaua stradală propusă. Televiziunea română poate fi prinsă în condiţii foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră).

Alimentarea cu gaze naturale


Alimentarea cu gaze a construcțiilor se va realiza din rețeaua stradală propusă, care se va racorda la rețeaua existentă pe strada Livezi. 

Soluţia privind branşarea, traseul conductei şi diametrul ei, urmează a fi stabilit prin proiectul de autorizare de construire de către un proiectant autorizat și va trebui realizat de către o firmă autorizată.   


Alimentarea cu carburanţi

Pentru investiţia propusă nu este necesară.

Gospodărie comunală

* Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament în timpul execuţiei investiţiei propuse - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate. 


Tipurile de deşeuri ce pot rezulta în timpul activităţii de execuţie sunt:  

-   deşeuri din operaţiile de excavare;

· deşeuri menajere şi solide;

· deşeuri metalice rezultate din activitatea de reparare a utilajelor şi înlocuirea unor consumabile;

· deşeurile din cauciuc (anvelope uzate), bateriile uzate, uleiurile uzate (de motor sau de transmisie). 

* Modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a Mediului 

Gestionarea deşeurilor se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare: - deşeurile din operaţiile de excavare, reprezentate prin materialul steril, vor fi colectate şi transportate în locuri special amenajate indicate de firmele de salubritate, iar o parte vor fi stocate pe toată perioada activităţii, iar la final, vor fi întrebuinţate la realizarea sistematizării pe verticală; 

- deşeurile menajere şi solide se vor colecta în containere speciale şi se vor colecta de către firmele autorizate;

- deşeurile metalice rezultate din activitatea de reparare a utilajelor şi înlocuirea unor consumabile, se vor colecta separat în containere, pe sortimente, ce vor fi valorificate periodic la agenţii specializaţi;

- deşeurile reprezentate prin anvelope uzate (cauciuc), baterii uzate, uleiuri uzate (de motor sau de transmisie) se vor colecta pe o platformă special amenajată şi se vor valorifica periodic la societăţile specializate.

- deşeurile de tip gospodăresc uscate şi umede sunt acumulate în containere închise, în pungi de plastic şi se depozitează în europubele GMT EN 840-1 de 140 l amplasate în curte, de unde se vor evacua periodic, prin grija noilor proprietari, în locurile indicate de către Primăria mun. Tg.- Jiu. 

Modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a Mediului 

Gestionarea deşeurilor se face cu respectarea legislaţiei în vigoare: 

· deşeurile din perioada de execuție, din operaţiile de excavare, reprezentate prin materialul steril, vor fi colectate şi vor fi stocate pe toată perioada activităţii, iar la final, vor fi folosite la refacerea planeităţii terenului; 

· deşeurile menajere şi solide din perioada de execuţie se vor colecta în containere speciale şi se vor transporta la depozitele de gunoi de către firmele autorizate; 

· deşeurile metalice rezultate din activitatea de reparare a utilajelor folosite în perioada de instalare şi înlocuirea unor consumabile, se vor colecta separat în containere, pe sortimente, ce vor fi valorificate periodic la agenţii specializaţi; 

· deşeurile reprezentate prin anvelope uzate (cauciuc), baterii uzate, uleiuri uzate (de motor sau de transmisie) se vor colecta pe o platformă special amenajată şi se vor valorifica la societăţile specializate.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

În procesele de realizare a programului de cercetare geologică (explorare) ce se va desfăşura în condiţii normale, cu respectarea prescripţiilor şi normelor de funcţionare a utilajelor, nu există condiţii nocive sau periculoase care să afecteze starea de sănătate a populaţiei sau factorii de mediu din zonă.  

3.7. Protecția mediului

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și crează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit. Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Prin regulamentul local de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi, de minim 2 mp/loc., încadrându-se în prevederile RGU. 
a) Protecția calității apelor

Alimentarea cu apă este realizată din rețeaua stradală existentă prin intermediul unui branșament. Proiectul nu implică evacuarea de ape uzate sau epurare în emisar natural. Evacuarea apelor uzate se va realiza în rețeaua de canalizare interioară și apoi în bazin vidanjabil etanș. Apele meteorice sunt preluate de canalizarea din incintă care este racordată la rețeaua stradală.

Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui sa dețină toate inspecțiile tehnice necesare care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de  lubrifianți sau produse petroliere. 

În aceste condiții riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi va fi redusă.

Construcțiile propuse (hale) sunt pe structură metalică cu închidere din panouri sandwich, care nu vor afecta solul și pânza freatică.

Specificul activităților ce se vor desfășura în spațiul propus nu vor produce poluare a apelor. 
b) Protecția aerului

Tipurile de poluanți ce pot fi emiși în perioada de construcție prin surse difuze, sunt reprezentate de emisii de gaze de eșapament de la motoarele termice cu aprindere prin compresie care vor acționa utilajele tehnologice și mijloacele de transport folosite în activitatea de șantier în care pot fi identificate următoarele substanțe poluante: hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf și fum.

Pe perioada de execuție (de implementare a proiectelor) se vor utiliza echipamente și utilaje de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare.

De asemenea, în sezonul cald, umectarea periodică a depozitelor de pământ excavat, precum și stropirea platformelor și a căilor de acces cu apă poate determina minimizarea cantităților de praf răspândite în atmosferă.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În prezent, sursele de zgomot din zona analizată provin de la traficul rutier din zona amplasamentului. 

În perioada de execuție, sursele de zgomot vor fi reprezentate de:
· Utilajele folosite la realizarea construcțiilor betonate;

· Manipularea materialelor de construcții în interiorul șantierului.

Limitele maxime pentru nivelurile de zgomot (Leq) pentru locuințele învecinate prevăzute de normele legale (Ord. M.S. nr. 119/2014) sunt următoarele:
· În perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderatA(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;
· În perioada nopții, între orele 23-07, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45dB și curba de zgomot Cz 40;
Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestre închise nu trebuie să depășească 35 dB și curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele 23-07), nivelul de zgomot L(AeqT) nu trebuie să depășească 30 dB și curba de zgomot.

În perioada de exploatare, dat fiind specificul activității, nu se vor produce zgomote peste limitele maxime admisibile. Se impune utilizarea de echipamente și utilaje performante, care să genereze nivele minime de zgomot și vibrații.

d) Protecția împotriva radiațiilor

În activitatea de funcționare nu sunt folosite substanțe radioactive, în zonă înregistrându-se numai valori normale ale fondului natural de radiații (cosmic, geologic).

e) Protecția solului și subsolului

Deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate în recipienți speciali ce se vor depozita în spațiul amenajat în acest scop și vor fi ridicate în baza unui contract încheiat cu o firmă de salubritate. În perioada de realizare a investiției, sursele de poluare a solului pot fi reprezentate de:
· Depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții;
· Deșeurile menajere depozitate în locuri necorespunzătoare (altele decât cele special amenajate în acest sens);

· Deversarea apelor din toaletele ecologice sau fisurarea unui recipient de colectare aferent acestora;

· Utilajele folosite în cadrul șantierului, în condițiile reparării sau alimentării cu combustibil în șantier.
Activitatea se va desfășura strict în zona avizată prin actele de reglementare obținute prin investiție. Se interzice ocuparea unor alte suprafețe, necuantificate ca fiind necesare în economia investiției.

Se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier și se va achiziționa material absorbant. Se va interveni promt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe porțiunile de sol.

Apele uzate menajere provenite de la personalul ce își desfășoară activitatea în cadrul șantierului vor fi evacuate prin vidanjare de o firmă specializată.

Suprafețele prevăzute în proiect a fi afectate temporar vor fi reabilitate și redate circuitului initial. La finalul lucrărilor de construcție nu trebuie să existe pe amplasament alte suprafețe ocupate definitiv decât cele necesare funcționării obiectivului. Nu se vor lăsa pe amplasament depozite de agregate sau de pământ rezultat din excavații.

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Toată zona învecinată acestui amplasament este antropizată, fiind preponderente construcțiile pentru locuințe, învățământ și pentru prestări servicii, precum și căile rutiere. Măsurile propuse pentru minimizarea zgomotului și protecția aerului și apei au efecte pozitive și în cazul protecției ecosistemelor terestre sau acvatice pe perioada de amenajare a organizării de șantier.

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Toate măsurile definite pentru protecția aerului, protecția împotriva zgomotului sunt măsuri cu efecte și în cazul protecției așezărilor umane.

În perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivelor se va avea în vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzător de lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare.

Lucrările de amenajare ale obiectivelor propuse se vor desfășura cu respectarea legislației în vigoare.

Datorită amplasării și orientării față de punctele cardinale, imobilele propuse nu afectează sub nici o formă imobilelele cu care se învecinează.
În timpul solstițiului de iarnă, pe data de 22 decembrie, construcțiile propuse a se extinde sau a se supraetaja nu vor afecta imobilele din vecinătate, astfel încât, să nu fie afectată însorirea lor cel puțin 1h și 1/2h pe zi pentru camerele de locuit conform OMS nr. 119/2014.  Se respectă normativul NP 057-02, Anexa 3.4.(D) 1.1. din Ordinul       nr. 1383 din 24.09.2002 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și locuinței privind durata minimă de însorire de 2h pentru cel puțin una din încăperile de locuit, întro zi de referință (21 feb. sau 21 oct.).

h) Gospodărirea deșeurilor generate de amplasament

Deșeurile rezultate în cadrul obiectivului sunt:
- deșeuri rezultate în urma realizării investiției;
- deșeuri rezultate în urma funcționării obiectivului.

Se vor asigura dotările necesare pentru colectarea deșeurilor generate, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de funcționare, precum și contracte cu societăți autorizate să preia deșeurile generate în vederea valorificării/eliminării, după caz.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea aisgurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de amenajare, se numără următoarele:
· Evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri;
· Alegerea variantelor de utilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;
· Se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
· Se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate;
· Se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora.
Pentru fiecare tip de deșeu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzătoare, astfel încât să nu existe riscul poluării factorilor de mediu.

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

În categoria substanțelor toxice și periculoase intră rezidurile (solide și lichide) evacuate din industrii (compuși organici, solvenți organici halogenați, fenoli, cianuri organice, reziduri radioactive, etc.). Pe amplasament  nu există în prezent  surse de poluare  cu substanțe toxice și periculoase.

3.8. Obiective de utilitate publică


Pe amplasament se va realiza un parc pentru odihnă, recreere și loc de joacă pentru copii, dar pot fi realizate și alte obiective de utilitate publică din domeniul asistenței sociale (cămin de bătrâni), etc..  


4. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE
Faţă de analiza efectuată şi reglementările enunţate se pot desprinde   următoarele concluzii:    

       Terenul este proprietatea privată a societății SC NEW LINK SRL, în conformitate cu actul notarial nr. 80 din 15.01.2009 emis de notar public Nicolae Popescu Bejat și Extrasele de Carte Funciară pentru informare nr. 43516 din 27.05.2022 și nr. 29252 din 24.03.2025. 

Conform Certificatele de Urbanism nr. 550 din 19.04.2022 și nr. 821 din 18.06.2025, terenul studiat, cu nr. cadastral 35227, este situat în intravilanul municipiului Tg.- Jiu,  jud. Gorj, UTR 2  - zona industrială nord -  subzona I.2.5. întreprinderi industriale, la intersecția străzii Livezi cu drumul de servitute cu nr. cadastral 35264, pentru care sunt stabilite:


POT maxim admis = 50% și CUT maxim admis = 1,5. 

Terenul studiat se învecinează:

- la nord-est cu teren Primăria mun. Tg.- Jiu (str.  Livezi), 

- la sud-est cu teren cu nr. cadastral 35264 (drum de servitute),  

- la sud-vest cu teren cu nr. cadastral 61838, 

- la nord-vest cu Dogaru Areta, Gornoavă Ion, Olaru Petre, Maier Vasile,  

Cernătoiu Ion, Popescu Ioana, Șerbănescu Gheorghe, Folcuț Dumitru. 

       Pe teren sunt 5 construcții anexe cu o suprafață de 327,00 mp, degradate, care necesită a fi desființate.   

       POT existent = 1,76% și CUT existent = 0,018.

Se propune schimbarea destinației terenului din teren curți-construcții, drum pentru întreprinderi industriale, în teren curți – construcții pentru locuințe și funcțiuni complementare, în corelare cu UTR 1 – zonă locuințe individuale B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 2, cu care se învecinează.  
Se propune realizarea accesului auto și pietonal, la loturile de pe terenul studiat, din strada Livezi și drumul de acces cu nr. cadastral 35264. În interiorul terenului se va realiza o stradă diagonală care se va racorda  la intersecția străzii Livezi cu drumul de acces cu nr. cadastral 35264 și o stradă perpendiculară pe drumul de acces cu               nr. cadastral 35264, care va putea să se racordeze și la Aleea Livezi de pe latura vestică a terenului. Sunt propuse străzi de 7,00 m (2x3,50 m), cu trotuare de 1,50 m, de o parte și cealaltă. 

Se propun 33 loturi, din care 28 loturi de 400,00 mp, unul de 655,60 mp       (lotul 1), unul de 304,50 mp (lotul 16), unul de 345,60 mp (lotul 21), unul de 364,30 mp (lotul 22) și unul de 380,00 mp (lotul 33). Pe loturile 1, 15, 16, 21 sunt propuse construcții destinate pentru funcțiuni complementare, pentru loturile 22 și 33 se propun locuințe la etajul 1 și 2 și funcțiuni complementare la parter, iar restul loturilor sunt destinate pentru locuințe unifamiliale, individuale sau cuplate. Construcțiile propuse vor avea un regim de înălțime P … P+2, cu H maxim construcție = 10,50 m, pentru construcții cu învelitoare tip terasă și 15,00 m pentru construcții cu învelitoare tip șarpantă. Se mai propun împrejmuiri, anexe și amenajări de incintă. 

      P.O.T. propus, raportat la suprafața totală a terenului de 18.589,00 mp este de 22,70%, dar acesta va fi diferențiat astfel:

- P.O.T. maxim propus = 30,00% și C.U.T. maxim propus  = 0,90 pentru loturile destinate pentru locuințe; 

      
- P.O.T. maxim propus = 40% și C.U.T. maxim propus  = 1,20 pentru loturile destinate pentru alte funcțiuni complementare sau locuințe cu funcțiuni mixte la parter.



De asemenea, se propune amenajarea unui parc - spațiu verde, destinat pentru odihnă și agrement și realizarea infrastructurii tehnico-edilitare pe ambele străzi propuse prin racordarea acestora la rețelele existente de-a lungul străzii Livezi (apă, canalizare, ape pluviale, energie electrică, internet și gaze), cu posibilitatea branșării fiecărui lot propus. 

Suprafața propusă a terenului destinat pentru loturi (pentru construcții) este de 13250,00 mp. Suprafața propusă a terenului destinat pentru circulații auto (străzi și parcare) este de 2500,00 mp, iar suprafața propusă a terenului destinat pentru alei pietonale (trotuare) este de 1454,00 mp. 

Suprafața propusă a terenului pentru parc este de 1385,00 mp. 

	LOT
	 SUPRAFAȚĂ
	           DIMENSIUNI  
	              OBSERVAȚII

	  1
	  655,60 mp
	    14,50/37,50  x 25,00 m 
	      Teren destinat pentru funcțiuni complementare (sociale, turism, etc.)

	  2
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m 
	      Teren destinat pentru locuințe

	   3
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe

	   4
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe

	   5
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe

	   6
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe

	   7
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe


	  8
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	  9
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 10
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 11
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 12
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 13
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 14
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 15
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru funcțiuni complementare (turism, etc.)

	 16
	  304,50 mp
	    18,00/2,00 x 25,00 m
	      Teren destinat pentru funcțiuni complementare (turism, etc.)

	 17
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 18 
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 19
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 20
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 21
	  345,60 mp
	    22,80 x 25,00 m
	Teren destinat pentru funcțiuni complementare (turism, etc.)

	 22
	  364,30 mp 
	    13,00/7,00 x 25,00 m
	Teren destinat pentru locuințe și funcțiuni complementare (comerț, servicii, birouri)

	 23
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 24
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 25
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 26
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 27
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 28
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 29
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 30 
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 31
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 32
	  400,00 mp
	    16,00  x 25,00 m
	      Teren destinat pentru locuințe 

	 33
	  380,00 mp
	     4,00/21,00 x 25,00 m
	Teren destinat pentru locuințe și funcțiuni complementare (comerț, servicii, birouri)




Bilanțul teritorial existent și propus este:

	Destinație
	Existent
	Propus

	
	mp
	%
	mp
	%

	Steren pentru unități industriale, din care:
· Construcții 

· Teren aferent
	18589,00

327,00

18262,00
	100%

1,76%

98,24%
	
	

	Steren curți-construcții 

pentru locuințe și funcțiuni complementare, din care:
· Construcții 

· Teren aferent
	
	
	13250,00

4220,00

9030,00
	71,28%

22,70%

48,58%

	Parc/Spatii verzi
	
	
	1385,00
	7,45%

	Străzi / Parcaje
	
	
	2500,00
	13,45%

	Alei / Trotuare
	
	
	1454,00
	7,82%

	Steren studiat
	18589,00
	100%
	18589,00
	100%



Reglementările fiscale sunt stabilite prin HCL Tg.- Jiu, cel pentru localități urbane.


Pentru stabilirea regimului de înălţime s-a avut în vedere:

· cerinţele beneficiarului;

· destinaţia clădirilor;

· importanţa clădirii;


Criteriile în baza cărora s-a stabilit regimul de aliniere al construcţiilor au fost următoarele:

· forma terenului existent;

· orientarea față de punctele cardinale;

· regimul de înălţime al construcţiei;

· distanțe minime față de vecinătăți conform Cod Civil.


Sunt permise: 


-  realizarea anexelor pentru depozitare, bucătărie de vară, etc. 


- realizarea împrejmuirilor opace, cu înălţimea de 2,00 m pe latura din spate și cele laterale. La stradă se va realiza împrejmuire cu soclu zidit și lacre transparente (lemn sau metal cu spații libere), cu înălțimea de 2,00 m.

    - amenajări exterioare, pergole din lemn cu h = 2,70 m, piscină, stâlpi iluminat ambiental şi mobilier urban din piatră şi lemn cu  h = 60 cm; 


- amenajări de alei pietonale, accese auto şi locuri de parcare în fața garajului, rastel pentru biciclete, etc.


Se vor respecta condiţiile faţă de vecinătăţi, conform principiilor Codului Civil  - 2,00 m faţă de limite (cu fereastră); 0,60 m faţă de limite (fără ferestre).


Aliniamentul construcțiilor noi propuse, la stradă, va fi de minim 5,00 m.


Etapele de intervenţie sunt următoarele:

- realizarea utilităţilor tehnico-edilitare în incintă şi branşarea construcţiilor la

  reţelele existente în zonă;

- viabilizarea zonei prin realizarea căilor de acces auto şi circulaţiei pietonale;

- finalizarea investiţiilor propuse.


Săpăturile pentru fundarea obiectivului se vor efectua conform proiectului de execuţie, respectându-se întocmai planurile de fundaţii ale construcţiilor. 


Eventualele zone cu teren necorespunzător (lentile nisipoase), întâlnite local la cota săpăturilor pentru fundaţii, se vor evacua în întregime până la terenul „în situ" (nederanjat), bun de fundare. 



Săpăturile se vor finisa pe ultimii 15-20 cm, cu puţin timp înainte de turnarea betonului. Adâncimea de fundare nu va fi mai mică decât adâncimea de îngheţ din zonă = 0,90 m faţă de terenul natural. 


Prin sistematizarea pe verticală se va nivela zona de amplasament, astfel încât apele de suprafaţă provenite din precipitaţiile atmosferice, să fie dirijate corespunzător în afara amplasamentului. 


În jurul construcţiilor se vor efectua trotuare din beton înclinate spre exterior, aşezate pe un strat impermeabil de argilă, tasată corespunzător. 


Poziţionările obiectelor ce compun investiţia propusă, precum şi organizarea de şantier vor fi studiate la următoarele faze de proiectare (D.T.A.C., P.T.). Proprietarul terenului sau proprietarii parcelelor (în cazul vânzării acestora), va/vor suporta cheltuielile pentru realizarea drumului de acces, a trotuarelor și a rețelelor tehnico-edilitare cu branșamentele necesare pentru fiecare lot în parte. 


Deoarece terenurile au suprafețe diferite iar POT-ul și CUT-ul limitează suprafața construită și desfășurată a construcțiilor în funcție de suprafața terenului, vor exista construcții diferite ca formă și dimensiuni cu valoare a investiției diferite, astfel încât valorile de investiție vor fi stabilite la faza de DTAC pentru fiecare beneficiar și obiectiv, în parte. Ulterior aprobării Planului Urbanistic Zonal vor fi permise alipiri de maximum 2 parcele cu condiția respectării prevederilor RGU 525.

CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE

	Nr. crt.
	                             Categorii de costuri
	În sarcina cui cade cheltuiala respectivă

	1
	                                         2
	                 3


A. Cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice

	a1.
	Cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor de proiectare

· Întocmire PUZ

· Studiu de prefazibilitate

· Studiu de fezabilitate

· Studii de teren (topo, geo, hidro)

· Proiect tehnic, detalii de execuție, liste cantități, caiet de sarci

· Verificări de proiect
	             Proprietar

	a2.
	Cheltuieli pentru activitatea de consultanță și asistență tehnică
	             Proprietar

	a3. 
	Cheltuieli pentru obținerea avizelor și acordurilor
	              Proprietar

	a4.
	Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii penteru atribuirea contractului de lucrări și a contractelor de servicii de proiectare
	              Proprietar


B. Cheltuieli pentru realizarea investiției

	b1.
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

· Cheltuieli pentru amenajarea terenului

· Cheltuieli pentru protecția mediului
	             Proprietar

	b2. 
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivelor
	            Proprietar

	b3. 
	Cheltuieli pentru amenajarea drumului de acces
	            Proprietar

	b4.
	Cheltuieli pentru investițiile de bază

· Construcții și instalații

· Montaj utilaje tehnologice

· Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu motaj

· Utilaje fără montaj și echipamente de transport

· Dotări

· Active necorporale
	            Proprietar

	b5. 
	Alte cheltuieli

· Organizare de șantier

· Comisioane, taxe, cost credit

· Cheltuieli diverse și neprevăzute
	             Proprietar



Administrația publică locală nu va avea cheltuieli de suportat în cazul investițiilor  ce vor fi prezentate prin PUZ.
Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că funcțiunea propusă – locuințe și funcțiuni complementare poate fi realizată pe terenul studiat și poate fi integrată în UTR 1 – zonă locuințe individuale B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 2. 
Considerăm ca obiectivele de investiție propuse pot avea un impact pozitiv și vor aduce următoarele beneficii zonei studiate:

· extinderea rețelelor edilitare în zona studiată

· modernizarea tramei stradale

· realizarea unor dotări de folosință zilnică - spații comerciale produse alimentare și nealimentare 

· realizarea unui spațiu verde și agrement, cu loc joacă pentru copii


O atenție deosebită se va rezerva imaginii generale astfel încât amenajările și finisajele construcțiilor noi propuse  să fie în armonie cu funcțiunea propusă.


Prezentul P.U.Z. are un caracter director de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare, și conformare a construcțiilor pe zona studiată.


Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism de construire și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Tg.-Jiu.


PROCEDURA DE AVIZARE – APROBARE
Prezentul Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) aprobat devine instrument tehnic în activitatea Consiliului Local. Acesta, împreună cu Documentaţia tehnică de Autorizare a Construcţiei (D.T.A.C.), inclusiv avizele impuse prin C.U. pentru D.T.A.C., vor sta la baza emiterii autorizaţiei sau autorizaţiilor de construire. 

Pentru aprobarea P.U.Z. este necesară obţinerea avizelor organismelor centrale şi teritoriale impuse prin Avizul de oportunitate (Agenția de protecție a Mediului Gorj, Distribuție Energie Oltenia S.A., Alimentare cu apă și canalizare, Engie România S.A., Aviz OCPI, ISU Gorj, DSP Gorj, Căile Ferate Române).

Pentru obţinerea avizelor, elaboratorul P.U.Z. pune la dispoziţia beneficiarului documentaţiile specifice (exemplare complete sau extrase, după caz) înaintarea lor se va face de către emitenţi sau proiectant, în următoarea procedură:

1. Obţinerea avizelor impuse oportunitate (Agenția de protecție a Mediului Gorj, Distribuție Energie Oltenia S.A., Alimentare cu apă și canalizare, Engie România S.A., Aviz OCPI, ISU Gorj, DSP Gorj, Căile Ferate Române);

2. Eventualele completări solicitate de emitenţii avizelor se introduc în P.U.Z., prin grija elaboratorului.

3. Ultima etapă o reprezintă aprobarea P.U.Z.-ului. Aceasta se face în şedinţa Consiliului Local al mun. Tg.- Jiu, prin prezentarea documentaţiei şi avizelor obţinute. Actul de aprobare a P.U.Z. îl reprezintă Hotărârea Consiliului Local al mun. Tg.- Jiu. Pe baza P.U.Z. aprobat se poate trece la elaborarea Documentaţiei Tehnice de Autorizare a Construcţiilor (D.T.A.C.). 

                                                                      Întocmit,

                                                                  Arh. Pasăre Viorel Dorel

                            atestat RUR pentru categoriile D (PUG, PUZ) și E (PUD)

CUPRINS

REGULAMENT DE URBANISM

I. Dispoziții generale

1. Rolul  R.L.U.

2. Baza legală a elaborării

3. Domeniul de aplicare

II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și   construit

5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

8. Reguli cu privire la echiparea edilitară

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi și împrejmuiri


III. Zonificare funcțională 

      11. Unități și subunități funcționale


IV.  Prevederi la nivelul unităților și subunităților  funcționale

· L – locuirea

· C – căi de comunicație

· SP – spații plantate, agrement, sport

· GC – gospodărie comunală

· TR – echipare edilitară

V. Unități teritoriale de referință

      
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFEREN P.U.Z.
Regulamentul local de urbanism aferent PUZ reprezintă o piesă de bază în aplicarea PUZ, întărind și detaliind reglementările din PUZ.

Prescriptiile cuprinse în RLU (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul PUZ.

La baza elaborării RLU aferent PUZ stau:

- RGU, aprobat prin HGR 525/1996 și ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT 21/N/2000

- Reglementările cuprinse în PUG și în prescripțiile regulamentului local de urbanism aferente PUG, pentru zona ce face obiectul PUZ. 

PUZ –ul și RLU aferent PUZ odată aprobat, constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Regulamentul Local de Urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul unităţii teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în material urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă și strategică a localităţii, în acord cu potenţialul localităţii şi în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod raţional, echilibrat şi în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate. Autorităţile publice locale au datoria de a aplica sistematic şi permanent dispoziţiile Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi dezvoltarea echilibrată a localităţii şi pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunităţii locale.

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Planul urbanistic zonal împreună cu regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza carora se eliberează certificatele de urbanism pentru obiectivele incluse în PUZ și autorizațiile de construire, acesta se va  integra în prevediile planului urbanistic general al Municipiului Târgu-Jiu.

 Regulamentul Local de Urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare, care conţine prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul unei zone studiate – în cazul nostru al unui teren situat în intravilanul municipiului Tg.- Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 354, jud. Gorj, în UTR 2  - zona industrială nord -  subzona I.2.5. întreprinderi industriale, la intersecția străzii Livezi cu drumul de servitute cu             nr. cadastral 35264, pentru care sunt stabilite:

POT maxim admis = 50% și CUT maxim admis = 1,5. 

Folosința actuală a terenului studiat, în suprafață de 18.589,00 mp, este de teren curți-construcții, drum pentru întreprinderi industriale. 
Terenul studiat se învecinează:

- la nord-est cu teren Primăria mun. Tg.- Jiu (str.  Livezi), 

- la sud-est cu teren cu nr. cadastral 35264 (drum de servitute),  

- la sud-vest cu teren cu nr. cadastral 61838, 

- la nord-vest cu Dogaru Areta, Gornoavă Ion, Olaru Petre, Maier Vasile,  

  Cernătoiu Ion, Popescu Ioana, Șerbănescu Gheorghe, Folcuț Dumitru. 


Terenul este situat la limita zonei industriale - UTR 2 cu zona de locuințe individuale - UTR 1, preponderent cu locuințe individuale P ... P+2 (așezate de-a lungul bulevardului Ecaterina Teodoroiu, la nord-vest și strada Livezi, la nord-est).

 
Pe teren sunt 5 construcții anexe cu o suprafață de 327,00 mp, degradate, care necesită a fi desființate.    POT existent = 1,76% și CUT existent = 0,018.

   Funcțiunea dominantă (locuințe) propusă de beneficiar și susținută prin prezenta documentație este în corelare cu vecinătatea de pe latura nord-vest și poate fi integrată în destinația dată prin PUG, aprobat, UTR 1 – zonă locuințe individuale       B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 2. Prin prezentul PUZ se propune reconversia funcțională, din subzonă I.2.5. întreprinderi industrial în zonă locuințe și funcțiuni complementare. De asemenea, se propune adaptarea procentului de ocupare a terenului (POT) propus și a coeficientului de utilizare a terenului (CUT) propus, conform PUG mun. Tg.-Jiu, UTR 1 – zonă locuințe individuale B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 2. 
  Propunerile, care vor fi precizate în planul urbanistic zonal (PUZ), în corelare cu dorințele beneficiarului, sunt de a realiza construcții cu regim de înălțime P … P+2, cu H maxim construcție = 15,00 m. 
       P.O.T. maxim propus = 30,00% și C.U.T. maxim propus  = 0,90 pentru loturile destinate pentru locuințe. 

      P.O.T. maxim propus = 40% și C.U.T. maxim propus  = 1,20 pentru loturile destinate pentru alte funcțiuni complementare sau locuințe cu funcțiuni mixte la parter.

Se propune: desființarea construcțiilor existente și eliberarea terenului de gunoaie și vegetație sălbatică (lăstăriș, arbuști, pomi). 
Se propune realizarea accesului auto și pietonal la terenul studiat de pe strada Livezi și drumul de acces cu nr. cadastral 35264, care are continuitate cu terenul învecinat de pe latura sud, teren care se poate dezvolta în același spirit. 

În interiorul terenului se va realiza o stradă diagonală care se va racorda  la intersecția străzii Livezi cu drumul de acces cu nr. cadastral 35264 și o stradă perpendiculară pe drumul de acces cu nr. cadastral 35264, care va putea să se racordeze și la Aleea Livezi de pe latura vestică a terenului. 
Sunt propuse străzi de 7,00 m (2x3,50 m), cu trotuare de 1,50 m, de o parte și cealaltă. 

Se propun 33 loturi, din care 28 loturi de 400,00 mp, unul de 655,60 mp       (lotul 1), unul de 304,50 mp (lotul 16), unul de 345,60 mp (lotul 21), unul de 364,30 mp (lotul 22) și unul de 380,00 mp (lotul 33). 
Pe loturile 1, 15, 16, 21 sunt propuse construcții destinate pentru funcțiuni complementare, pentru loturile 22 și 33 se propun locuințe la etajul 1 și 2 și funcțiuni complementare la parter, iar restul loturilor sunt destinate pentru locuințe unifamiliale P+2, individuale sau cuplate.

De asemenea, se propune amenajarea unui parc - spațiu verde, destinat pentru odihnă și agrement și realizarea infrastructurii tehnico-edilitare din rețelele existente de-a lungul străzii Livezi pentru apă, canalizare, ape pluviale, energie electrică, internet și gaze, cu posibilitatea branșării fiecărui lot propus. 
Se propune realizarea tuturor rețelelor tehnico edilitare îngropat, sub străzile și trotuarele propuse, înainte de asfaltarea sau betonarea acestuia, astfel încât să nu fie nevoie de spargeri ulterioare. 

Se mai propun împrejmuiri, anexe și amenajări de incintă. 

Normele propuse în Regulamentul Local de Urbanism al zonei studiate sunt norme deja stabilite prin UTR 1 – zonă locuințe individuale B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 2, care se regăsesc în Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al mun. Tg.- Jiu. 
Regulamentul de urbanism aferent planului urbanistic zonal  (PUZ), pentru reconversie funcțională din zonă unități industrial în zonă mixtă pentru construire  locuințe și funcțiuni complementare, sociale, comerciale, servicii, agreement și turism, conform avizului de oportunitate nr. 30/05.09.2022, cuprinde prescripții și reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al  PUZ-ului. Planul urbanistic zonal și RLU aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea lucrărilor de construire.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față la terenul aflat în proprietatea societății SC NEW LINK SRL. 

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Normele menţionate în prezentul Regulament Local de Urbanism au fost elaborate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi Legea nr. 50/1996 modificată şi republicată în 2006, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a normelor privind “Formularele, prevederile şi conţinutul autorizaţiei lucrărilor  de construcţii”. 
În acelaşi timp Regulamentul de Urbanism din prezentul P.U.Z. s-a făcut în strânsă corelare cu celelalte acte normative specifice şi complementare care au legătură cu activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism, după cum urmează: 

· Codul Civil.
· Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările ulterioare.

· Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.

· Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

· OUG 57/2019 – Codul administrativ 
·  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare.

· Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

· Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

· Legea nr.46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, cu modificările ulterioare.

· Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

· Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 iunie 1994.

· Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998.

· Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I Rețele de transport

· Legea nr. 171/1997privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a - Apa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1997.

· Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.152 din 12 aprilie 2000.

· Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001.

· Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001. 

· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în 

monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu        modificările şi completările ulterioare.

· Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002.

· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată prin  Legea nr. 89/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004. 

· Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

· Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
· Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor.

· Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002.

· Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004.

· Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 in 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

· Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică .

· Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile în domeniul turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 30 ianuarie 1996. 

· Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 februarie 1996. 

· Ordinul Ministrului Apărării Naționale, Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministrului de Interne şi al Directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 30/34/3422/4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1995.

· Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului  
· Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei .

· Ordinul nr. 1297/2017 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional .

· Ordinul nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor  .

· Ordinul nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice  .

· Ordinul nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale  .

· Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

· Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

· Ordinul nr. 1312/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor  .

· Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor  .

· Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

· Ordinul Ministrul Administrației Publice nr. 534 /2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.

· Ordinul Ministrului de stat, ministrul industriei şi comerţului, şi preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr.1645/CP/2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 16 ianuarie 1998.

· Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare.

· Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 462 /1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993.
3.  DOMENIUL DE APLICARE

Reglementările propuse se aplică pentru terenul cu nr. cadastral 35227, în corelare cu UTR 1 – zonă locuințe individuale B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 2, cu care se învecinează.

Terenul studiat se învecinează:

- la nord-est cu teren Primăria mun. Tg.- Jiu (str.  Livezi), 

- la sud-est cu teren cu nr. cadastral 35264 (drum de servitute),  

- la sud-vest cu teren cu nr. cadastral 61838, 

- la nord-vest cu Dogaru Areta, Gornoavă Ion, Olaru Petre, Maier Vasile,  

Cernătoiu Ion, Popescu Ioana, Șerbănescu Gheorghe, Folcuț Dumitru. 

        Funcțiuni admise: 
Sunt admise locuințe individuale, cuplate sau înșiruite, comerț de tip magazin mixt, birouri administrative și/sau prestări servicii nepoluante amplasate la parterul locuințelor, construcții sociale (cămin de bătrâni), turism (pensiune, hostel sau aparthotel de maxim 12 camere de cazare), zonă de agrement (parc, loc de joacă pentru copii), parcaje aferente funcțiunilor propuse, infrastructură edilitară.
Funcțiuni interzise:


-subzonă de unități industriale poluante, depozitare și transport (activități productive poluante, cu risc tehnologic, sau care sunt incomode prin traficul aglomerat generat cu vehicule de transport greu, prin programul de activitate prelungit după orele 22.00, activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice, stații de betoane, stații de asphalt, spălătorii chimice, etc.);
-subzonă de unități agricole;
-S –zonă cu destinație specială;
-ccf –căi de comunicație feroviară și construcții aferente. 
Prezentul PUZ se va reglementa în P.U.G. al municipiului Târgu Jiu și va avea o valabilitate de 4 ani.  
II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT.
- Reducerea etapizată şi progresivă a emisiilor în corelaţie cu progresele stiinţifice şi tehnice în domeniu şi în funcţie de disponibilităţile financiare pe baza studiilor cost-eficientă;

- Elaborarea şi aplicarea unui sistem legislativ şi reglementări pentru protecţia aerului si solului la nivel local;

- Interzicerea cu desăvârșire a depozitării materialelor și deșeurilor pe drumurile de acces sau în alte zone limitrofe, toate acestea se vor depozita numai în incintele beneficiarilor în locuri și condiții adecvate.
De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Terenul studiat, care face obiectul prezentului P.U.Z. nu deține fond construit cu valoare de patrimoniu și nici patrimoniu natural. 
5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de constructii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

- H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a executiei lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr.77/N/1996.

- Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.
5.1. Expunerea la riscuri naturale
Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.
5.2. Expunerea la riscuri tehnologice
Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

5.3. Asigurarea echipării edilitare
Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

Terenul studiat poate fi branșat la rețelele de apă, canalizare menajeră, canalizare  pluvială, energie electrică, telecomunicații/internet și gaze naturale, existente pe strada Livezi și Aleea Livezi. 

În zonă telefonia mobilă (Vodafone, Orange, Zapp şi Telekom) are semnal şi poate fi utilizată în condiţii foarte bune. Televiziunea română poate fi prinsă în condiţii foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră). 
Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcțiilor propuse cu funcțiunile zonei învecinate.
5.4. Procentul de ocupare a terenului și înălțimea construcției propuse

În conformitate cu PUG mun. Tg.–Jiu, UTR 1 - POT-ul propus este de 30,00% și CUT-ul propus este de 0,90. Regimul de înălțime este P ... P+2. 

P.O.T. total propus prin prezentul PUZ, raportat la suprafața totală a terenului studiat de 18.589,00 mp, este de 22,70%, dar acesta va fi diferențiat astfel:

- P.O.T. maxim propus/parcelă = 30,00% și C.U.T. maxim propus  = 0,90 pentru loturile destinate pentru locuințe la un regim de înălțime P+2; 

      
- P.O.T. maxim propus/parcelă = 40% și C.U.T. maxim propus  = 1,20 pentru loturile destinate pentru alte funcțiuni complementare (pensiuni, cămin de bătrâni), sau locuințe cu funcțiuni mixte la parter.

Construcțiile propuse vor avea un regim de înălțime P … P+2, cu H maxim construcție = 10,50 m, pentru construcții cu învelitoare tip terasă și 15,00 m, pentru construcții cu învelitoare tip șarpantă.

Pentru aspectul arhitectural pot fi realizate dominante verticale care să depășească înălțimea standard stabilită.  


Aceste dominante pot fi de tip turnuleț (la construcții cu învelitoare - șarpantă) sau lamele verticale de fațadă și/sau casa scării pentru ieșire pe terase necirculabile  (la construcții cu învelitoare -  terasă).

5.5. Lucrări de utilitate publică


Inițiatorul PUZ va finanța amenajarea circulației auto, a parcărilor și a trotuarelor situate în incintă și racordul rutier pentru accesul în incintă.


Deasemeni, inițiatorul PUZ va realiza un parc (spațiu verde) care va fi de utilitate publică cu amenajări pentru odihnă, recreere și joacă pentru copii. 

6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII


Amplasarea față de drumurile publice

6.1. Accese carosabile
Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Amplasarea parcărilor în zona imobilelor propuse vor respecta distanța minimă de 5,00 m față de fațadele cu ferestre la dormitoare și camere de zi. 

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:

a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare;

b) parcaje, amenajare platformă(e) gunoi cu tomberoane îngropate, pe categorii de selectare, locuri de odihnă prevăzute cu bănci și pergola pentru umbrire, foișoare de curte;

c)  conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.

d)  Amplasarea indicatorilor rutieri și panouri de reclamă.

Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv.  Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, se reglementează situaţiile în care se emite autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public fără acord prealabil. 

La intersecția străzii Livezi și la drumul de acces cu nr. cadastral 35264 cu străzile propuse de acces în incintă  se vor amplasa indicatori rutieri.

6.2. Amplasarea față de aliniament

În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public. Aliniamentul stradal va fi stabilit ca o linie convențională paralelă cu strada, prin fixarea unei distanțe fașă de axul acesteia, față de trotuar, sau față de limita proprietății.
Aliniamentul construcțiilor propuse, conform Planșei nr. 3 - Reglementări urbanistice-zonificare, va fi retrasă la minim 5,00 m, față de împrejmuirea la stradă. 
6.3. Amplasarea în interiorul parcelei și în raport cu limitele dintre parcele.

Datorită formei trapezoidale a terenului și a organizării tramei stradale propuse, construcțiile vor avea orientări diferite. 

Se recomandă orientarea spațiilor locuibile astfel încât să se asigure însorirea  lor.  Se recomandă orientarea nord a spațiilor de depozitare.
Distanțele minime, față de limitele terenului, vor respecta Codul Civil, astfel că ele vor fi  de minim 0,60 m pentru fațadele fără ferestre și minim 2,00 m pentru fațadele cu ferestre, sau de la limita balcoanelor propuse.

Distanța minima dintre clădiri va fi de minim ½ din înălțimea clădirii celei mai înalte , dar nu mai mică de 3,00 m.
Autorizarea executării lucrărilor de construcții este permisă numai în condițiile în care se respectă:

-distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu stabilite în baza avizului unității teritoriale de pompieri;
-scurgerea apelor meteorice se face pe terenul propriu fără să fie afectate terenurile învecinate;
6.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele pe aceeasi parcelă
Se pot realiza legături funcționale între clădirile cu aceeași funcțiune sau cu funcțiune complementară. În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte norme tehnice specifice.
6.5. Orientarea față de punctele cardinale

Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:
-asigurarea însoririi inclusiv aport termic;

-asigurarea iluminatului natural;

-asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic), confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești, neafectată de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice;

-durata minimă de însorire cerută de normele sanitare trebuie să fie 1-1,30 ore la solstițiul de iarnă, sau de 2 ore în perioada 21 februarie-21 octombrie, pentru spațiile de cazare (locuințe de serviciu pentru angajați) și de 1 oră pentru celelalte clădiri, în cazul orientării celei mai favorabile (sud).
7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Accese carosabile 
  Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. 
Se propune realizarea accesului auto și pietonal, la loturile de pe terenul studiat, din strada Livezi și drumul de acces cu nr. cadastral 35264. 
În interiorul terenului se va realiza o stradă diagonală care se va racorda  la intersecția străzii Livezi cu drumul de acces cu nr. cadastral 35264 și o stradă perpendiculară pe drumul de acces cu nr. cadastral 35264, care va putea să se racordeze și la Aleea Livezi de pe latura vestică a terenului. Sunt propuse străzi de 7,00 m   (2x3,50 m), cu trotuare de 1,50 m, de o parte și cealaltă. Suprafața destinată circualției auto (străzi, parcaje) este de 2.500,00 mp (13,45%).

 Autospeciala de pompieri trebuie să poată avea acces la construcțiile propuse pe cel puțin 2 laturi, una din stradă și una pe o laterală a construcțiilor. 


Accese pietonale

    În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. Pe ambele laturi a străzilor propuse se vor realiza trotuare de 1,50 m care se vor racorda la trotuarul străzii Livezi. Suprafața destinată circualției pietonale (trotuare, alei) este de 1,454,00 mp (7,82%).

Se va asigura accesul nestingherit al persoanelor cu dizabilități locomotorii de-a lungul   acceselor pietonale propuse.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ
8.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

  Autorizarea executării construcțiilor este permisă, din punctul de vedere al rețelelor edilitare, pentru că există posibilitatea realizării infrastructurii tehnico-edilitare pe ambele străzi propuse prin racordarea acestora la rețelele existente de-a lungul străzii Livezi (apă, canalizare, ape pluviale, energie electrică, internet și gaze), cu posibilitatea branșării fiecărui lot propus.           

Se propune realizarea rețelelor tehnico-edilitare sub străzile propuse, înainte de asfaltarea sau betonarea acestora, astfel încât să nu fie nevoie de spargeri ulterioare. 

8.2. Realizarea de rețele edilitare


Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, în întregime. Se propune realizarea infrastructurii tehnico-edilitare din rețelele existente de-a lungul străzii Livezi pentru apă, canalizare, ape pluviale, energie electrică, internet și gaze cu posibilitatea branșării fiecărui imobil propus. Pentru alte lucrări de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică, cheltuielile se suportă în întregime de beneficiarii terenurilor. 
8.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicații, drumuri publice, din afara proprietății, sunt proprietatea publică a municipiului Târgu Jiu și a statului.
8.4. Alimentarea cu apă-canal 

Alimentarea cu apă rece se va realiza de la rețeaua municipiului printr-o conductă de PEHD cu branșament la rețeaua publică din strada Livezi.  
8.5. Alimentare cu apă caldă, se va detalia la DTAC

8.6. Canalizarea
Apele uzate menajere colectate de la clădiri vor fi evacuate gravidațional la căminele de canalizare propuse și descărcate prin intermediul unor racorduri din PVC,              Dn 160 mm, spre rețeaua existentă pe strada Livezi și rețeaua existentă pe b-dul Ecaterina Teodoroiu. La executarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare se vor respecta normele de securitate în muncă specifice acestor lucrări.

8.7. Alimentarea cu energie termică
Agentul termic este produs cu ajutorul centralelor termice în condensație, individuale cu care vor fi dotate construcțiile propuse, folosind combustibil gazos, sau cu pompe de căldură.

8.8. Rețea de gaze naturale
Alimentarea va fi realizată la rețeaua de gaze naturale existentă pe strada Livezi.

8.9. Alimentare cu enegie electrică
Alimentarea cu energie electrică va fi realizată pentru fiecare parcelă, în parte,  din rețelele stradale noi, care se vor branșa din rețeaua publică de pe strada Livezi.

8.10. Telecomunicații
Racordul la construcții se va realiza din rețelele de telecomunicații, CATV și internet existente pe strada Livezi.
9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNEA TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII
9.1. Înălțimea construcției

Regimul de înălțime maxim admis este P+2, Hmaxim la cornișă = 10,50 m, pentru construcții cu învelitoare tip terasă, măsurată de la CTS și 15,00 m, pentru construcții cu învelitoare tip șarpantă.

Pentru aspectul arhitectural pot fi realizate dominante verticale care să depășească înălțimea standard stabilită. Aceste dominante pot fi de tip turnuleț (la construcții cu învelitoare - șarpantă) sau lamele verticale de fațadă și/sau casa scării pentru ieșire pe terase necirculabile (la construcții cu învelitoare -  terasă).

9.2. Aspectul exterior al construcției
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, etc.

- este interzisă utilizarea azbocimentului, a tablei strălucitoare din aluminiu pentru învelitoarea acoperișului la  imobile. 
- sunt interzise imitațiile de materiale.

- sunt interzise construcțiile ce reprezintă patișe ale unor tipuri de arhitecturi nespecifice. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciaza aspectul general al zonei. 
9.3.  Procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare al terenului
P.O.T. total propus prin prezentul PUZ, raportat la suprafața totală a terenului studiat de 18.589,00 mp, este de 22,70%, dar acesta va fi diferențiat astfel:

- P.O.T. maxim propus/parcelă = 30,00% și C.U.T. maxim propus  = 0,90 pentru loturile destinate pentru locuințe la un regim de înălțime P+2; 

      
- P.O.T. maxim propus/parcelă = 40% și C.U.T. maxim propus  = 1,20 pentru loturile destinate pentru alte funcțiuni complementare (pensiuni, cămin de bătrâni), sau locuințe cu funcțiuni mixte la parter.
10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRI

10.1. Parcaje

Parcajele sunt spații amenajate la sol pentru staționarea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectantul de specialitate  și în conformitate cu Anexa 5 din RGU la HG 525/1996.
În zona parcului se vor asigura 11 locuri de parcare, iar pentru cele 33 de loturi se vor amenaja parcări în incintele propuse. Pentru loturile destinate locuințelor  individuale sau cuplate se va asigura minim 1 loc de parcare în incintă sau garaj.
Pentru loturile destinate pentru pensiuni sau clădiri sociale (cămin de bătrâni, etc.) se vor asigura locuri de parcare în funcție de capacitatea de cazare și de numărul de angajați. Pentru loturile destinate comerțului sau pentru prestări servicii se vor asigura minim 2 locuri de parcare. 

Din numărul total al locurilor de parcare, minim 1 loc va fi rezervat persoanelor cu deficiențe locomotorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 102/1999, respectiv Legea nr. 519/2002 şi realizate în conformitate cu      NP nr. 051/2000 cu referire la proiectarea lucrărilor de construcţii pentru persoane cu handicap, aprobată cu Ordinul nr. 649/2001.
10.2. Suprafața spațiilor verzi și plantație.

În incinta fiecărui lot se vor amenaja spații verzi plantate.

Pe terenul studiat se va amenaja un parc cu spaţii verzi, plantate (gazon, flori, arbuştii şi pomi fructiferi).  
Suprafaţa de teren pentru spaţii verzi, plantate sau cultivate va fi de 1.385,00 mp (7,45%), care respectă legislația privind - minim 2,00 mp/locatar. 

10.3. Împrejmuiri

Terenul studiat va fi împrejmuit pe toate laturile parcelelor. Se propune realizarea împrejmuirii unitare la stradă pentru toate parcelele.
În condiţiile prezentului regulament, este permisă (dacă este cazul) autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecţiei vizuale;

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării spațiilor verzi de circulațiile auto și pietonale, din incintă.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

Se reglementează ca terenul studiat să aibă funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare (sociale, comerț, servicii, agrement, turism) cu regim de înălțime P ... P+2, conform prevederilor de la nivelul unității teritoriale de referință  UTR 1 – zonă locuințe individuale B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 2, conform PUG mun. Tg.- Jiu, aprobat. Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea.
Funcțiuni complementare admise: sociale, comerț, servicii, agrement, turism.

Utilizări interzise: 
· activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie; realizarea unor false mansarde; anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; construcţii provizorii;  dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora; depozitare en-gros; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; staţii de betoane; autobaze; spălătorii chimice; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;
11.1. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Unități teritoriale de referință (U.T.R.) sunt delimitate de limitele fizice existente: axul străzilor, limitele parcelelor.
 P.O.T. (procentul de ocupare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafața construită (SC) și suprafața terenului (ST) pe care se amplasează construcția propusă autorizării, POT=SC(mp)/ST(mp)x100.

C.U.T. (coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafața desfășurată a tuturor clădirilor existente și propuse pe un teren și suprafața terenului. CUT=SD(mp)/ST(mp).

Bilanțul teritorial existent și propus este:

	Destinație
	Existent
	Propus

	
	mp
	%
	mp
	%

	Steren pentru unități industriale, din care:
· Construcții 

· Teren aferent
	18589,00

327,00

18262,00
	100%

1,76%

98,24%
	
	

	Steren curți-construcții 

pentru locuințe și funcțiuni complementare, din care:
· Construcții 

· Teren aferent
	
	
	13250,00

4220,00

9030,00
	71,28%

22,70%

48,58%

	Parc/Spatii verzi
	
	
	1385,00
	7,45%

	Străzi / Parcaje
	
	
	2500,00
	13,45%

	Alei / Trotuare
	
	
	1454,00
	7,82%

	Steren studiat
	18589,00
	100%
	18589,00
	100%


P.O.T. total propus prin prezentul PUZ, raportat la suprafața totală a terenului studiat de 18.589,00 mp, este de 22,70%, dar acesta va fi diferențiat astfel:

- P.O.T. maxim propus/parcelă = 30,00% și C.U.T. maxim propus  = 0,90 pentru loturile destinate pentru locuințe la un regim de înălțime P+2; 

      
- P.O.T. maxim propus/parcelă = 40% și C.U.T. maxim propus  = 1,20 pentru loturile destinate pentru alte funcțiuni complementare (pensiuni, cămin de bătrâni), sau locuințe cu funcțiuni mixte la parter (comerț, servicii, administrative).
UNITĂȚILOR FUNCȚIONALE
LM – locuințe P … P+2
IS  - instituții publice și servicii

Cc –căi de comunicație

Sp –spații plantate, agrement, sport

GC –gospodărie comunală

TE –echipare edilitară
V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ
Unitate teritorială de referință (UTR) -subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar, relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă,
populație cu structură omogenă, sistem parcelar și mod de construire omogene,
folosințe de aceeași natură ale terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar, reglementări urbanistice omogene referitoare la destinația terenurilor și la indicatorii urbanistici. 
În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafețe întinse, mai multe UTR-uri alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referință (MUTR).

Având în vedere situația prezentată mai sus, considerăm că investițiile propuse de beneficiar sunt oportune dezvoltării zonei în conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism și poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic și urbanistic în zonă. 

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiunile ce vor urma avizării și aprobării P.U.Z. și introducearea lor în baza de date, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă pentru a fi integrate în PUG-ul mun. Târgu Jiu.
CONCLUZII

Funcțiunea propusă este compatibilă cu funcțiunile din zonă.

Terenul studiat se prezintă ca un minicartier de locuințe individuale, care completează zona de locuințe dintre b-dul Ecaterina Teodoroiu și calea ferată, între strada Livezi și celelalte terenuri desprinse din fosta zonă industrială ROSTRAMO, terenuri care au demarat elaborarea documentațiilor pentru reconversie funcțională și exploatarea lor tot pentru locuințe și funcțiuni complementare. Pe acest amplasament există posibilitatea dezvoltării unor funcțiuni necesare acestor minicartiere de locuințe, cum ar fi spațiile comerciale, servicii, spații de agrement și locuri de joacă pentru copii.  
Deoarece terenul studiat va fi complet eliberat și se va putea interveni pe el, fără probleme, amenajerea spațiilor din incintă (parcări, circulații carosabile, spații verzi) pot fi concepute și realizate lejer, de la bun început, din faza DTAC.                                                                         
   







Întocmit,

                                                                  Arh. Pasăre Viorel Dorel

                            atestat RUR pentru categoriile D (PUG, PUZ) și E (PUD) 
PAGE  
66

