CUPRINS

REGULAMENT DE URBANISM

- Dispoziții generale

  - Rolul  R.L.U.

  - Baza legală a elaborării

  - Domeniul de aplicare

- Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

  - Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și   construit

  - Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

  - Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

  - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  - Reguli cu privire la echiparea edilitară

  - Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

  - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi și împrejmuiri

- Zonificare funcțională - Unități și subunități funcționale

- Prevederi la nivelul unităților și subunităților  funcționale

- L – locuirea

- IS – zona instituții publice și servicii de interes general, cu ISco, ISa, ISfb, ISas, ISs, ISsv  – subzona cu construcții comerciale și alimentație publică, spații destinate funcțiunii administrative pentru sedii firme, financiar bancare și asigurări, asistență socială, sănătate, alte servicii, cum ar fi cabinetele notariale sau de avocatură, etc.

- C – căi de comunicație

- SP – spații plantate, agrement, sport

- GC – gospodărie comunală

- TR – echipare edilitară

- Unități teritoriale de referință

- DISPOZIȚII GENERALE

  - Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare, care conţine prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul uneia sau a mai multor zone studiate – în cazul nostru, al unui teren din intravilanul         mun. Tg.- Jiu, str. Lotrului, F.N., nr. cad. 64750, jud. Gorj.

Normele propuse în Regulamentul Local de Urbanism al zonei studiate sunt norme care se regăsesc în Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al mun. Tg.- Jiu, care sunt deja stabilite pentru UTR 6 – zonă funcțiuni mixte Debarcader – V. Alecsandrii.

  - Baza legală a elaborării

Normele menţionate în prezentul Regulament Local de Urbanism au fost elaborate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi Legea nr. 50/1996 modificată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În acelaşi timp Regulamentul de Urbanism din prezentul PUZ pentru zona studiată s-a făcut în strânsă corelare cu celelalte acte normative specifice şi complementate care au legătură cu activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism, după cum urmează:

- Planul Urbanistic General al mun. Tg.- Jiu.

- Ridicări topografice avizate OCPI Gorj.

- Studiu geotehnic elaborat pe amplasament.

- Certificatul de urbanism nr. 1599 din 23.11.2023 emis de Primăria Tg.- Jiu.

- Codul Civil.

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările ulterioare.

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.

- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare.

- Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 22.12.2005 privind protecţia mediului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Codul silvic din 19.03.2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27.03.2008.

- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 02.06.1994.

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului județean - Secţiunea - Căi de comunicaţie, publicată în Monitorul Oficial al României.

- Legea nr. 20/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului județean - Secţiunea - Apa, publicată în Monitorul Oficial al României.

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.152 din 12 aprilie 2000.

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001.

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001.

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002.

- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – republicată în Monitorul Oficial al României, nr. 771 din 23.08.2004.

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 di 20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29.06.2007.

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002.

- Hotărârea Guvernului nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 07.03.2002.

- Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004.

- Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 in 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 10.04.1997.

- Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile în domeniul turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 30.01.1996.

- Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 februarie 1996.

- Hotărârea Guvernului nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 20 octombrie 2004.

- Ordinul Ministrului Apărării Naţionale, Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministrului de Interne şi al Directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 30/34/3422/4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1995.

- Legea 292/2018 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu completările şi modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, din                 10 decembrie 2018.

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  384 din 9 octombrie 1998.

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998.

- Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1943 din 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002.

- Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 462 /1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993.

  - Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea tuturor construcțiilor și amenajărilor situate în zona propusă spre studiere prin prezentul P.U.Z. din mun. Tg.- Jiu, care este situat între strada Lotrului și       str. General Grigore I. Cartianu, respectiv cea indicată în avizul de oportunitate    nr. 97 din 01.04.2024 eliberat de Primăria mun. Tg.- Jiu.

Terenul studiat, cu nr. cadastral 64750, este situat în intravilanul municipiului Tg.- Jiu, jud. Gorj, între strada Lotrului și strada General Grigore             I. Cartianu, UTR 6 – zonă funcțiuni mixte Debarcader – V. Alecsandrii, subzona I6 - zonă unități industriale, depozite cu funcțiuni complementare și aparține societății S.C. NEW REZIDENT S.R.L., în conformitate cu actul de dezmembrare  nr. 1457 din 25.02.2022 emis de notar public Părău Claudia Rădița și Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 128085 din 27.10.2023.

Terenul studiat este situat în vecinătatea cartierului de locuințe individuale Șișești (în regim de înălțime P ... P+1+M), zonă care, după anul 1990, s-a dezvoltat foarte mult și a cartierului Lotrului, cu locuințe colective (majoritatea în regim de înălțime P+4).

Folosința actuală a terenului studiat, în suprafață de 3.225,00 mp este de teren curți-construcții. Pe amplasament există un imobil de birouri P+3.

Se propune schimbarea destinației terenului, în vederea construirii de imobile pentru locuințe colective cu spații pentru prestări servicii, comerț, turism (de tip apart hotel), birouri administrative firme, imobile asemănătoare celui existent.  Funcțiunea, mixtă, propusă de beneficiar – locuințe colective cu spații pentru prestări servicii, comerț, turism (de tip apart hotel), birouri administrative firme, etc. este în corelare cu zona de pe latura sud (cartierul Lotrului). Propunerile din PUZ, vor fi corelate cu reglementările din PUG mun. Tg.-Jiu, pentru zona mixtă, în care funcțiunea dominantă este de locuire (locuințe colective).

Terenul studiat se învecinează cu:

- la nord - str. General Grigore I. Cartianu,

- la est   - Budilică Ion,

- la sud  - str. Lotrului,

- la vest - SC NATURA HOLDING SRL.

- REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE  A TERENURILOR

  - Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea

patrimoniului natural și construit

Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse de lege şi de prezentul regulament. De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor   obiective:

- completarea zonelor needificate, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, având prioritate locuințele;

- valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare;

- amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Prin autorizaţia de construire, în cazul terenurilor  agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol / plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului este interzisă.

  - Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului

public

    - Zona studiată nu prezintă riscuri naturale.

2.2.2. Riscuri  tehnologice – zona studiată nu prezintă riscuri tehnologice și nu se permite pe acest amplasament autorizarea construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice.

Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri  tehnologice se stabilește prin ordin comun al ministrului industriei și resurselor, ministrului agriculturii alimentației și pădurilor, ministrul apelor și protecției mediului, ministrului sănătății și familiei, ministrului lucrărilor publice, ministrului apărării naționale și ministrului de interne.

2.2.3. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

    - Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Funcțiunea dominantă (locuire colectivă) propusă de beneficiar și susținută prin prezentul PUZ este în corelare cu zona de locuințe colective de la sudul amplasamentului (cartierul Lotrului). Pe lângă funcțiunea de locuire se mai propun funcțiuni complementare, compatibile cu funcțiunea de locuire din categoria IS – instituții publice și servicii de interes general cu subzone cum ar fi spații comerciale și alimentație publică (ISco), spații destinate funcțiunii administrative pentru sedii firme (ISa), financiar bancare și asigurări (ISfb), asistență socială (ISas), sănătate (ISs), alte servicii, cum ar fi cabinetele notariale sau de avocatură, etc. (ISsv).

Se propune schimbarea destinației terenului pentru locuințe colective și funcțiuni complementare. Se propune realizarea a încă 2 imobile în regim de înălțime P+3 destinate pentru funcțiuni mixte - locuințe colective (preponderent), apart hotel, spații prestări servicii, comerț, birouri administrative, cabinete medicale, etc.

Volumetria, finisajele, suprafețele construite și desfășurate, precum și structura imobilelor (cadre de beton armat) vor fi asemănătoare imobilului C1, dar spațiile interioare (compartimentate ca apartamente) vor avea funcțiunile stabilite la faza DTAC, în funcție de cerere și ofertă.

Se propune realizarea accesului auto și pietonal la terenul studiat atât de pe strada Lotrului, cât și de pe strada General Grigore I. Cartianu.

În interiorul terenului se propun parcări pentru 52 autoturisme (47 pentru 47 apartamente și 5 locuri pentru musafiri), spațiu verde, platformă gunoi, împrejmuire și branșamente la utilități. Se propune realizarea tuturor rețelelor tehnico edilitare îngropat, sub spațiile de circulație auto sau pietonale propuse, înainte de asfaltarea sau betonarea acestuia, astfel încât să nu fie nevoie de spargeri ulterioare, sau amplasarea lor în spațiile verzi.

2.2.5. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a terenului

Terenul studiat are o suprafață de 3.225,00 mp.

Sc existent = 385,70 mp și  Sd existent = 1.542,80 mp.

POT existent = 11,96% și CUT existent = 0,478.

Pentru UTR 6 – zonă funcțiuni mixte Debarcader – V. Alecsandrii  avem

POT maxim = 50% și CUT maxim  = 1,50

Pentru terenul studiat, se propune modificarea reglementărilor din UTR 6 privind coeficienții  POT de la 50,00%  la 40% și CUT de la 1,50 la 1,60.

Sc propus  = 904,30 mp și  Sd propus   = 3.617,20 mp.

Sc total propus = 1.290,00 mp și Sd total propus = 5.160,00 mp.

Suprafața terenului propusă pentru construcții este de 1.290,00 mp, reprezentând 40,00% din suprafața terenului studiat.

Suprafața propusă a terenului pentru circulații auto și pietonale este de 1.295,00 mp, din care străzi = 269,70 mp (8,36%), parcări = 650,00 mp (20,15%) și trotuare = 375,30 mp (11,64%).

Suprafața propusă a terenului pentru spații verzi = 615,00 mp (19,07%).

Suprafața propusă a terenului pentru platformă gospodărească (îngropată) este de 25,00 mp (0,78%).

2.2.6. Lucrări de utilitate publică

Inițiatorul PUZ va finanța amenajarea circulației auto, a parcărilor și a trotuarelor situate în incintă și racordul rutier pentru accesul în incintă.

2.3.  Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

    - Orientarea față de punctele cardinale

Se recomandă orientarea spațiilor astfel încât să se asigure însorirea  lor.  Se recomandă orientarea nord a spațiilor de depozitare.

    - Amplasarea față de drumurile publice

Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului (OG 7/2010).

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:

- construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare;

- parcaje, amenajare platformă(e) gunoi cu tomberoane îngropate, pe categorii de selectare, locuri de odihnă prevăzute cu bănci și pergola pentru umbrire, foișoare de curte;

- conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.

- Amplasarea indicatorilor rutieri și panouri de reclamă.

Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv.  Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, se reglementează situaţiile în care se emite autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public fără acord prealabil. La ieșirile din parcarea propusă  cu străzile Lotrului și General Grigore I. Cartianu se vor amplasa indicatori rutieri.

  - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

    - Accese carosabile

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Accesul auto și pietonal la terenul studiat se face din strada Lotrului       (la sud) și strada General Grigore I. Cartianu (la nord), cu legătură de trecere între ele, dintr-o parte în alta.

Suprafața propusă a terenului pentru circulații auto este de 919,70 mp, din care străzi = 269,70 mp (8,36%), parcări = 650,00 mp (20,15%).

Autospeciala de pompieri trebuie să poată avea acces la construcția propusă pe cel puțin 2 laturi, una din stradă și una pe o laterală a construcțiilor.

    - Accese pietonale

În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

Se vor realiza trotuare interioare, care se vor racorda la strada Lotrului       (la sud) și strada General Grigore I. Cartianu (la nord). Suprafața terenului destinat pentru alei pietonale (trotuare) = 375,30 mp (11,64%).

Se va asigura accesul nestingherit al persoanelor cu dizabilități locomotorii de-a lungul   acceselor pietonale propuse.

  - Reguli cu privire la echiparea edilitară

    - Racordarea la rețelele publice edilitare existente

Autorizarea executării construcției este permisă, din punct de vedere al rețelelor edilitare, pentru că există posibilitatea branșării la infrastructura tehnico - edilitară existentă (apă, canalizare, ape pluviale, energie electrică, internet) pe ambele străzi - Lotrului (la sud) și strada General Grigore            I. Cartianu (la nord).

    - Extinderea rețelelor edilitare existente

Se propune realizarea infrastructurii tehnico-edilitare din rețelele stradale existente de-a lungul ambelor străzi - Lotrului (la sud) și strada General Grigore I. Cartianu (la nord): apă, canalizare, energie electrică, gaze, telecomunicații/tv cablu și internet.

În zonă telefonia mobilă (Telekom, Orange şi Vodafone) are semnal şi poate fi utilizată în condiţii foarte bune. Televiziunea română poate fi prinsă în condiţii foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră).

Se propune realizarea tuturor rețelelor tehnico edilitare îngropat, sub spațiile de circulație auto sau pietonale propuse, înainte de asfaltarea sau betonarea acestuia, astfel încât să nu fie nevoie de spargeri ulterioare, sau amplasarea lor în spațiile verzi.

Branșamentele necesare se vor face pe cheltuiala beneficiarului.

  - Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor și ale construcțiilor

    - Înălțimea construcțiilor

Se propune respectarea regimului maxim de înălțime P+3 existent în zonă, atât pe amplasament, cât și pe terenul alăturat, care aparține societății            S.C. NATURA HOLDING S.R.L. sau cel de vis-a-vis de terenul studiat.

Înălțimea maximă propusă la atic este de 12,80 m pentru construcții     cu învelitoare tip terasă și 15,80 m la coamă pentru construcțiile cu învelitoare tip  șarpantă. Pentru aspectul arhitectural pot fi realizate dominante verticale care să depășească înălțimea standard stabilită.  Aceste dominante pot fi de tip lamele verticale de fațadă și/sau turnulețe tip foișor la construcții cu învelitoare.

    - Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Executarea construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

  - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

    - Parcaje

În interiorul terenului se propun parcări pentru 52 autoturisme            (47 pentru 47 apartamente și 5 locuri pentru musafiri). Suprafața terenului destinat pentru parcare = 650,00 mp (20,15%).  Din numărul total al locurilor de parcare, minim 2 locuri  va fi rezervat persoanelor cu deficiențe locomotorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 102/1999, respectiv Legea nr. 519/2002 şi realizate în conformitate cu NP nr. 051/2000 cu referire la proiectarea lucrărilor de construcţii pentru persoane cu handicap, aprobată cu Ordinul nr. 649/2001.

    - Spații verzi

Pe terenul studiat se vor amenaja spaţii verzi şi plantate (gazon, flori și arbuşti ornamentali). Suprafața pentru spații verzi = 615,00 mp (19,07%).

    - Împrejmuiri

Conform Regulamentului General de Urbanism aferent PUG oraș Novaci şi a Regulilor de bază cuprinse în Regulament sunt permise realizarea de împrejmuiri opace cu înălţimea de 2,00 m pe laterale şi a împrejmuirilor transparente, compuse din lacre de lemn sau metal cu spații libere, cu înălțimea de 2,00 m, sau gard viu, la stradă. La frontul stradal, se propune, realizarea unor împrejmuiri care să fie tratate unitar, din punct de vedere arhitectural cu terenul alăturat, care aparține societății S.C. NATURA HOLDING S.R.L.

- Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale

- L – locuirea

Se propune schimbarea destinației terenului din unități industriale în teren pentru locuințe colective și funcțiuni complementare.

Se propune realizarea a 2 imobile destinate pentru locuințe colective și funcțiuni mixte compatibile cu funcțiunea de locuire.

- IS – instituții și servicii

Se vor realiza spații destinate pentru instituții publice și servicii de interes general (IS), cu subzone cum ar fi spații comerciale și alimentație publică (ISco), spații destinate funcțiunii administrative pentru sedii firme (ISa), financiar bancare și asigurări (ISfb), asistență socială (ISas), sănătate (ISs), alte servicii, cum ar fi cabinetele notariale sau de avocatură, etc. (ISsv).

- ID – unități de producție și depozitare

Nu e cazul

- C – căi de comunicație

- Se vor realiza alei circulații auto, alei pietonale (trotuare) și parcări

- SP – spații plantate

Spațiu verde – gazon, arbuști

- GC – gospodărie comunală, platforme de gunoi

Se va amenaja platformă pentru pubele de gunoi îngropate care se vor ridica periodic de către firme specializate prin grija proprietarului.

În zona trotuarului și a spațiilor verzi se vor amenaja coșuri de gunoi .

- TR – echipare edilitară - rețele tehnico-edilitare

Se vor realiza branșamente la toate rețelele existente în zonă: apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicații/ internet.

# Unități teritoriale de referință

UTR-urile reprezintă instrumente operaționale în sprijinul reglementărilor specifice din PUZ, se delimitează convențional pe baza criteriilor de omogenitate morfologică și funcțională. Ele se conturează prin străzi și limite cadastrale, pe baza funcțiunilor predominante ce permite stabilirea categoriilor de intervenții. Stabilirea UTR-urilor pe zone funcționale se face prin PUG.

În cadrul PUZ, UTR-urile se preiau ca atare și se detaliază pe unități și subunități  funcționale. Pentru unitățile și subunitățile cu caracteristici similare se poate formula și aplica același  set de prescripții.

Prin prezentul PUZ se va păstra încadrarea funcțională a terenului în   UTR 6 – zonă mixtă Debarcader – V. Alecsandrii  și propune reconversia funcțională la nivelul subzonei  I.6. unități industriale, schimbarea destinației terenului  pentru locuințe colective și funcțiuni complementare și  modificarea reglementărilor privind  coeficienții existenți  POT = 50,00%  și CUT = 1,50  la un POT propus  = 40,00% și CUT propus = 1,60.

Se va păstra regimul maxim de înălțime P+3 existent pe amplasament și în vecinătăți (la sud și vest) cu H atic = 12,80 m pentru construcțiile în terasă  și H coamă = 15,80 m pentru construcțiile cu șarpantă.

Investiția propusă va aduce următoarele beneficii zonei studiate:

- reabilitarea din punct de vedere urbanistic și arhitectural a terenului studiat și a zonei din care face parte;

- crearea unor condiții de locuire de calitate pentru a asigura un mediu de viață mai bun, mai sănătos, sigur și liniștit și realizarea de spații pentru  comerț și alte prestări servicii, care pot aduce condiții de lucru de calitate.

Întocmit,

Arh. Pasăre Viorel Dorel

atestat RUR pentru categoriile D (PUG, PUZ) și E (PUD)